__________________________________________________________________________

BADANIA, ANALIZY I PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO NA POTRZEBY OPRACOWANIA Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25

ETAP II

Autorzy opracowania:

dr inż. Krystian Birr

mgr inż. Artur Ryś

mgr Tomasz Budziszewski

Daniel Bytner

Gdańsk, wrzesień-listopad 2022 r.

Spis Treści

1. WSTĘP	3

1.1. Podstawa opracowania	3

1.2. Cel opracowania	3

1.3 Materiały wyjściowe	3

3. Charakterystyka planowanej inwestycji	5

3.1 Wariant 1	5

3.2 Wariant 1A	5

3.3 Wariant 2A	5

3.3.1 Podwariant W2A v1	6

3.3.2 Podwariant W2A v2	6

3.4 Wariant 4	6

3.4.1 Podwariant W4 v1	6

3.4.2 Podwariant W4 v2	6

4. Badania ruchu drogowego	13

5. Modelowanie sieci transportowej i prognozy ruchu	16

5.1 Prognozy ruchu średniorocznego dobowego w latach 2029 – 2049	19

5.1.1 Wariant 0	19

5.1.2 Wariant 1	19

5.1.3 Wariant 1A	19

5.1.4 Wariant 2A	19

5.1.5 Wariant 4	19

5.2 Struktura rodzajowa pojazdów	57

5.3 Praca eksploatacyjna	59

6. Ocena warunków ruchu i dobór przekrojów tras w docelowym horyzoncie prognozy	83

6.1 Dane wejściowe	83

6.1.1 Odcinki jednorodne	83

6.1.2 Dobór wyjściowej prędkości w ruchu swobodnym	83

6.1.3 Miarodajne natężenie ruchu	84

6.1.4 Krętość odcinków jednorodnych	84

6.1.5 Średnie ważone pochylenie niwelety jezdni odcinków jednorodnych	85

6.1.6 Gęstość zjazdów	86

6.2 Obliczenie parametrów opisujących warunki ruchu	86

6.2.1 Średnie prędkości potoków pojazdów	86

6.2.2 Gęstość ruchu	86

6.2.3 Poziom swobody ruchu	86

6.2.4 Stopień wykorzystania przepustowości	88

6.3 Wnioski z obliczeń warunków ruchu na odcinkach jednorodnych	88

7. Ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach	89

7.1 Założenia	89

7.2 Wyniki oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach	90

8. Podsumowanie	92

ZAŁĄCZNIKI	93

Załącznik Z1. Lokalizacje analizowanych skrzyżowań w ciągu projektowanej obwodnicy w poszczególnych wariantach i podwariantach wariantach (W1, W1A, W2A, i W4).	94

Załącznik Z2A. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A  i W4, dla 2029 r.	101

Rok 2029 - Wariant 1	102

Rok 2029 - Wariant 1A	103

Rok 2029 - Wariant 2A – podwariant v1	104

Rok 2029 - Wariant 2A – podwariant v2	106

Rok 2029 - Wariant 4 – podwariant v1	108

Rok 2029 - Wariant 4 – podwariant v2	110

Załącznik Z2B. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla 2039 r.	112

Rok 2039 - Wariant 1	113

Rok 2039 - Wariant 1A	114

Rok 2039 - Wariant 2A – podwariant v1	115

Rok 2039 - Wariant 2A – podwariant v2	117

Rok 2039 - Wariant 4 – podwariant v1	119

Rok 2039 - Wariant 4 – podwariant v2	121

Załącznik Z2C. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla 2049 r.	123

Rok 2049 - Wariant 1	124

Rok 2049 - Wariant 1A	125

Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v1	126

Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v2	128

Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v1	130

Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v2	132

Załącznik Z3. Zestawienie prognozowanej struktury rodzajowej na wszystkich odcinkach projektowanej obwodnicy w wariantach W1, W1A, W2A i W4, w latach 2029-2049.	134

Załącznik Z4. Zestawienie wyników obliczeń prognozowanych przepustowości w okresie szczytu transportowego, na skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla roku 2049 r.	135

Rok 2049 - Wariant 1	136

Rok 2049 - Wariant 1A	142

Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v1	148

Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v2	155

Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v1	163

Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v2	170

Załącznik Z5. Zestawienia tabelaryczne wyników prognozy ruchu z obszaru wpływu planowanej inwestycji, wykorzystane na potrzeby kolejnych analiz.	178

# 1. WSTĘP

## 1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie spółki Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie.

## 1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uszczegółowienie wyników prognoz ruchu dla projektowanego nowego przebiegu trasy dróg krajowych nr 22 i 25, na odcinkach stanowiących projektowaną obwodnicę miasta Człuchowa.

Opracowanie nawiązuje i stanowi kontynuację Części I raportu o tym samym tytule [1], z listopada 2021 r. bazując na wariantach i podwariantach nowej trasy, wypracowanych na podstawie uzgodnień Zamawiającego z Zarządcą drogowym w trakcie dotychczasowego procesu projektowego.

## 1.3 Materiały wyjściowe

Materiał wejściowy stanowiły:

- Opracowanie BADANIA, ANALIZY I PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO NA POTRZEBY OPRACOWANIA Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 – Część I; Ardukt Inżynieria Transportowa, 11-2021 r. [1]

- Projekt drogowy obwodnicy Człuchowa w wersji elektronicznej, przekazany przez Zamawiającego niniejsze analizy (aktualność na dzień 20.09.2022 r.) [2]

- Transportowy model podróży dla sieci dróg krajowych, uszczegółowiony lokalnie [3]

- Wytyczne i założenia do prognozy ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych 22 i 25” – Etap STEŚ-R, Departament Strategii i Studiów GDDKiA, z dnia 11-06-2021, pismo nr DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.84.2021.MS [4]

- Szczegółowe wymagania do dokumentacji / Dokument 3 / Tom E dla zadania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 [5],

- Instrukcja obliczania przepustowości zamiejskich dróg jednojezdniowych wraz z oceną warunków ruchu; Program pn. Rozwój Innowacji Drogowych (RID-I/50) NCBiR/GDDKiA; czerwiec 2022 r. [6],

- S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz: „Inżynieria ruchu”; WKŁ, Warszawa 1999 [7],

- Metody obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną [8] / bez sygnalizacji świetlnej [9] - instrukcje obliczania; GDDKiA, 2004 r.,

- Metody obliczania przepustowości skrzyżowań typu rondo [10],

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Człuchów (Zał nr 1 do Uchwały nr XXX.351.2021 Rady Gminy w Człuchów z dnia 28 maja 2021r.) [11],

- Uwagi Departamentu Strategii i Studiów GDDKiA, z dnia 14-09-2022 r., pismo nr DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.84.2021.RW [12].

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. WR-D-31-2 Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, Ministerstwo Infrastruktury 2020/22 [13]

2. Charakterystyka analizowanego obszaru

Szczegółowe informacje na temat charakterystyk przestrzennych, demograficznych oraz zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy i powiatu człuchowskiego, z uwzględnieniem dotychczasowych dokumentów planistycznych, zostały zawarte w Części I opracowania [1].

W opracowaniu [1] przedstawiona została również charakterystyka istniejącej infrastruktury transportowej oraz jej dotychczasowe plany rozwojowe, w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne.

Lokalizację miasta i gminy Człuchów na tle powiatu i województwa pomorskiego przedstawiono na rys. 2.1.

Rys. 2.1. Lokalizacja miasta i gminy Człuchów na tle powiatu i województwa.

# 3. Charakterystyka planowanej inwestycji

Na obecnym etapie projektowym (maj 2022 r.) rozważa się przebieg obwodnicy Człuchowa jak drogi klasy GP o prędkości projektowej 80 – 100 km/h [8] w czterech wariantach, z których trzy posiadają podwarianty, różnicujące je przyjęciem odmiennych sposobów powiązań z układem podstawowym (węzły / skrzyżowania). Przebiegi poszczególnych wariantów obwodnicy Człuchowa zostały ustalone do uszczegółowienia na dalszych etapach projektowych są wynikiem uzgodnień z Zarządcą drogowym oraz konsultacji z innymi zainteresowanymi stronami. W dalszej części niniejszego punktu przedstawiono aktualną charakterystykę badanych wariantów. Na obecnym etapie projektu (wrzesień 2022 r.) projektuje się 4 warianty przebiegu Obwodnicy Człuchowa.

Dodatkowo, w wariantach przebiegu obwodnicy Człuchowa w jej części po południowo – wschodniej stronie miasta, uwzględniono rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 25 o obwodnicę msc Jęczniki Małe i msc. Ględowo.

## 3.1 Wariant 1

Wariant 1 (rys. 3.1), o długości około 19,1 km jest wpisany w południowy korytarz przebiegu trasy i odpowiada przebiegowi zaprezentowanemu w Studium [11].

W wariancie tym zaproponowano budowę 6 skrzyżowań skanalizowanych (2 skrzyżowania o wydzielonych pasach dla skrętu w lewo z wlotów głównych oraz 3 ronda jednopasowe) z istniejącymi drogami krajowymi nr 22 i nr 25, drogą wojewódzką nr 188 oraz, jako współpracujące z układem związanym z obwodnicą, skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2505G i 2537G typu rondo.

## 3.2 Wariant 1A

W wariancie W1A zaprojektowano obwodnicę o długości około 20,9 km jest wpisany w południowy korytarz przebiegu trasy, który jest zbliżony do przebiegu zaprezentowanego w Studium [5]. Wariant ten został zróżnicowany na sposób połączeń z istniejącą siecią drogową na dwa podwarianty, opisane poniżej.

W wariancie tym (rys. 3.2) zaproponowano budowę 6 skrzyżowań skanalizowanych (2 skrzyżowania o wydzielonych pasach dla skrętu w lewo z wlotów głównych oraz 3 ronda jednopasowe) z istniejącymi drogami krajowymi nr 22 i nr 25, drogą wojewódzką nr 188 oraz, jako współpracujące z układem związanym z obwodnicą, skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2505G i 2537G typu rondo.

## 3.3 Wariant 2A

W wariancie 2A zaprojektowano obwodnicę o długości około 23,6 km przebiegającą po północnej i zachodniej stronie miasta Człuchów. Wariant ten został zróżnicowany na sposób połączeń z istniejącą siecią drogową na dwa podwarianty, opisane poniżej.

### 3.3.1 Podwariant W2A v1

W podwariancie tym (rys. 3.3) zaproponowano budowę 7 skrzyżowań skanalizowanych (2 skrzyżowania o wydzielonych pasach dla skrętu w lewo z wlotów głównych oraz 5 rond) z istniejącymi drogami krajowymi nr 22 i nr 25, drogą wojewódzką nr 188 oraz, jako współpracujące z układem związanym z obwodnicą, skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 2505G i 2537G.

### 3.3.2 Podwariant W2A v2

W podwariancie tym (rys. 3.4) zaproponowano budowę 1 węzła drogowego typy WB (z istniejącą drogą krajową nr 22 po wschodniej stronie miasta) oraz 7 skrzyżowań, w tym z drogą krajową nr 25 po stronie południowo – wschodniej, drogą z wojewódzką nr 188, drogą powiatową nr 2521G po stronie północnej i, jako współpracujące z układem związanym z obwodnicą, skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 2505G i 2537G.

## 3.4 Wariant 4

W wariancie 4 zaprojektowano obwodnicę o długości około 27,0 km przebiegającą po północnej, wschodniej i południowej stronie miasta Człuchów. Wariant ten został zróżnicowany na sposób połączeń z istniejącą siecią drogową na dwa podwarianty, opisane poniżej.

### 3.4.1 Podwariant W4 v1

W podwariancie tym (rys. 3.5) zaproponowano budowę 7 skrzyżowań skanalizowanych (4 skrzyżowań o wydzielonych pasach dla skrętu w lewo z wlotów głównych oraz 3 rond) z istniejącymi drogami krajowymi nr 22 i nr 25, drogą wojewódzką nr 188, drogą powiatową nr 2521G po stronie północnej oraz, jako współpracujące z układem związanym z obwodnicą, skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 2505G i 2537G.

### 3.4.2 Podwariant W4 v2

W podwariancie tym (rys. 3.6) zaproponowano budowę 1 węzła drogowego typu WA, w tym z istniejącą drogą krajową nr 25 po północno - zachodniej stronie miasta oraz z drogą krajową nr 22 po wschodniej stronie, jak również 7 skrzyżowań, w tym z drogą krajową nr 22 po stronie południowo zachodniej i po stronie wschodniej, przy węźle, z wojewódzką nr 188, drogą powiatową nr 2521G po stronie północnej i, jako współpracujące z układem związanym z obwodnicą, skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 2505G i 2520G.

Rys. 3.1. Przebieg planowanej obwodnicy Człuchowa wg Wariantu 1.

Rys. 3.2. Przebieg planowanej obwodnicy Człuchowa wg Wariantu 1A.

Rys. 3.3. Przebieg planowanej obwodnicy Człuchowa wg Wariantu 2A, podwariant v1.

Rys. 3.4. Przebieg planowanej obwodnicy Człuchowa wg Wariantu 2A, podwariant v2.

Rys. 3.5. Przebieg planowanej obwodnicy Człuchowa wg Wariantu 4, podwariant v1.

Rys. 3.6. Przebieg planowanej obwodnicy Człuchowa wg Wariantu 4, podwariant v2.

# 4. Badania ruchu drogowego

Niniejsze opracowanie stanowi dalszą, uszczegółowioną część opracowania [1], w której zawarte są informacje na temat przeprowadzonych badań ruchu, stanowiących podstawę dla prognoz ruchu, w oparciu o makroskopowy model podróży [3]. Dane o ruchu drogowym obejmowały informacje uzyskane w czasie pomiaru generalnego z roku 2015 (oraz wersji roboczej GPR z roku 2020), jak również wyniki dedykowanych na potrzeby niniejszych analiz pomiarów ruchu z czerwca 2021 roku. Badania wykonane w czerwcu 2021 r. obejmowały pomiary w przekrojach dróg, pomiary na skrzyżowaniach i badania kordonowe.

W tabeli 4.1 przedstawiono zbiorcze zestawienie wyników pomiarów natężeń ruchu w przekrojach wybranych ulic w Człuchowie, zmierzonych w czerwcu 2021 roku. W tablicy 4.2 przedstawiono zbiorcze zestawienie natężeń ruchu na skrzyżowaniach.

Na rys. 4.1 przedstawiono lokalizacje badanych w czerwcu 2021 r. przekrojów pomiarowych i skrzyżowań. Na rys. 4.2 przedstawiono więźbę podróży tranzytowych w Człuchowie, w czerwcu 2021 r.

W oparciu o wyniki pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem modelu [3] oszacowano także łączną liczbę jazd pojazdów w ciągu doby na układzie dróg w Człuchowie (bez podróży wewnętrznych), która w czerwcu 2021 roku wynosiła 21.400 jazd na dobę, w tym:

●	53,9% stanowiły jazdy źródłowo - celowe do/z Człuchowie,

●	46,1 % stanowiły jazdy tranzytowe przez Człuchów.

Rys. 4.1 Lokalizacje przekrojów i punktów pomiarowych badanych na potrzeby analiz [1] w czerwcu 2021 roku.

#### Tabela 4.1 Zestawienie wyników pomiarów natężeń ruchu w przekrojach wybranych ulic w Człuchowie, zmierzonych w czerwcu 2021 roku.

#### Tablica 4.2 Zestawienie wyników pomiarów natężeń ruchu na skrzyżowaniach ulic w ciągach dróg krajowych nr 22 i 25 w Człuchowie, zmierzonych w czerwcu 2021 roku.

W ramach analiz [1] wykonana została również ocena istniejących warunków ruchu w ciągu dróg krajowych 22 i 25 w Człuchowie, bazująca na obliczeniach przepustowości skrzyżowań wg obowiązujących metod [10], [11], [12] i materiałów wyjściowych [13].

Zbiorcze zestawienie wyników obliczeń przepustowości na wybranych najważniejszych skrzyżowaniach leżących w ciągu drogi krajowej nr 22 i drogi krajowej nr 25 w Człuchowie zostało zaprezentowane w tabeli 4.3.

Rys. 4.2 Więźba podróży tranzytowych w Człuchowie (czerwiec 2021 r.).

#### Tabela 4.3. Zestawienie prognozowanych natężeń i przepustowości skrzyżowań w godzinie szczytu popołudniowego w czerwcu roku 2021.

# 5. Modelowanie sieci transportowej i prognozy ruchu

Szczegółowe informacje o użytym do prognoz ruchu, uszczegółowionym lokalnie, Intermodalnym Krajowym Modelu Ruchu [3] zostały przedstawione w Części I niniejszego raportu [1], z listopada 2021 r.

Na podstawie przeprowadzonych badań ruch, wyników pomiaru generalnego z roku 2015 na drogach krajowych, 2015 na drogach wojewódzkich oraz wyników uzupełniających pomiarów ruchu oszacowano średni dobowy ruch roczny w roku 2015 (rys 5.1). Zgodnie natomiast ze stanowiskiem jednostki uzgadniającej, wyrażonej w uwagach [11], niniejszą wersję analiz uzupełniono o rozkład ruchu z modelu w roku bieżącym, to jest roku 2022.

Na potrzeby niniejszych analiz, wykonano makroskopowe symulacje ruchu z użyciem modelu podróży [3], w oparciu o dane ruchowe z opracowania [1].

Prognostyczne modele ruchu zostały opracowane dla ustalonych horyzontów czasowych prognozy. Model przygotowano dla:

- wariantu bezinwestycyjnego (W0),

- czterech wariantów inwestycyjnych (W1, W1A, W2A, W4), z których część posiada po dwa podwarianty związane z punktami powiązań z układem podstawowym.

W dalszej części niniejszego rozdziału zaprezentowane zostały wyniki prognoz ruchu kołowego dla poszczególnych horyzontów czasowych i wariantów przebiegu obwodnicy Człuchowa. Niewielkie różnice pomiędzy wartościami na kartodiagramach a wartościami w tablicy wynikają z braku modelowania autobusów i motocykli. Te pojazdy dodawane są na etapie obliczeń. W tablicach 5.1 - 5.4 podane są wartości z autobusami i motocyklami. Podział na podwarianty w poszczególnych wariantach 2A i 4 praktycznie nie pływa na wyniki prognoz makroskopowych.

Rys. 5.1. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego – rok 2015 [P/24h]

Rys. 5.2. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego – rok 2022 [P/24h]

## 5.1 Prognozy ruchu średniorocznego dobowego w latach 2029 – 2049

### 5.1.1 Wariant 0

Wariant 0 jest wariantem bezinwestycyjnym, zakładającym rozwój układu transportowego oraz zagospodarowania przestrzennego, jak w wariantach inwestycyjnych, jednak z pominięciem inwestycji będącej przedmiotem analizy. Tym samym wariant ten stanowi punkt odniesienia do porównania rezultatów realizacji inwestycji w poszczególnych wariantach. Na rysunkach 5.3 – 5.5. przedstawiono kartodiagram natężenia ruchu średniorocznego dobowego w latach w roku 2029, 2039, 2049 w wariancie 0 z podziałem na cztery typy pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe i ciężarowe z przyczepami).

### 5.1.2 Wariant 1

Szczegółowe zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na odcinkach analizowanego układu dróg obu podwariantów w wariancie W1 (rys. 5.6) przedstawiono w tabeli 5.1. Na rys. 5.7 - 5.9 przedstawiono kartodiagram natężeń SDRR w roku 2029, 2039, 2049, z podziałem na cztery najistotniejsze typy pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe i ciężarowe z przyczepami).

### 5.1.3 Wariant 1A

Szczegółowe zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na odcinkach analizowanego układu dróg dla wariantu W1A (rys. 5.10) przedstawiono w tabeli 5.2. Na rys. 5.11 - 5.13 przedstawiono kartodiagramy natężeń ruchu SDRR w roku 2029, 2039, 2049, z podziałem na cztery najistotniejsze typy pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe i ciężarowe z przyczepami).

### 5.1.4 Wariant 2A

Szczegółowe zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na odcinkach analizowanego układu dróg obu podwariantów wariantu W2A (rys. 5.14) przedstawiono w tabeli 5.3 i 5.4. Na rys. 5.15 - 5.17 przedstawiono kartodiagramy natężeń SDRR w latach 2029, 2039, 2049, z podziałem na cztery najistotniejsze typy pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe i ciężarowe z przyczepami) dla podwariantu v1, natomiast na rys. 5.18 - 5.20 dla podwariantu v2. Na rys. 5.21 – 5.23 przedstawiono uszczegółowienie kartodiagramów (podwariant v2) dla rejonu węzła drogowego w Nieżychowicach.

### 5.1.5 Wariant 4

Szczegółowe zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na odcinkach analizowanego układu dróg obu podwariantów wariantu W4 (rys. 5.24) przedstawiono w tabeli 5.5 i 5.6. Na rys. 5.25 - 5.27 przedstawiono kartodiagram natężeń SDRR w latach 2029, 2039, 2049, z podziałem na cztery najistotniejsze typy pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe i ciężarowe z przyczepami) dla podwariantu v1, natomiast na rys. 5.28 - 5.30 dla podwariantu v2. Na rys. 5.31 – 5.33 przedstawiono uszczegółowienie kartodiagramów (podwariant v2) dla rejonu węzła drogowego w Nieżychowicach.

Rys. 5.3. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – wariant 0.

Rys. 5.4. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę],2039 r.- wariant 0.

Rys. 5.5. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę],2049 r. – wariant 0.

Rys 5.6. Podział na analizowane odcinki – wariant 1.

Tablica 5.1 Zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na Obwodnicy Człuchowa w lata 2029 – 2049 w wariancie 1.

| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3308 | 412 | 262 | 811 | 41 | 24 | 4859 |
| 2034 | 3236 | 352 | 224 | 917 | 41 | 24 | 4793 |
| 2039 | 3163 | 292 | 185 | 1023 | 41 | 24 | 4727 |
| 2044 | 3114 | 302 | 192 | 1141 | 41 | 24 | 4814 |
| 2049 | 3066 | 312 | 200 | 1259 | 41 | 24 | 4901 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 6692 | 958 | 307 | 1503 | 41 | 24 | 9525 |
| 2034 | 6835 | 900 | 306 | 1819 | 41 | 24 | 9925 |
| 2039 | 6977 | 842 | 306 | 2135 | 41 | 24 | 10324 |
| 2044 | 7059 | 864 | 314 | 2356 | 41 | 24 | 10658 |
| 2049 | 7141 | 886 | 322 | 2578 | 41 | 24 | 10992 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 6437 | 1166 | 371 | 1668 | 41 | 24 | 9708 |
| 2034 | 6533 | 1140 | 370 | 1964 | 41 | 24 | 10072 |
| 2039 | 6628 | 1114 | 370 | 2259 | 41 | 24 | 10435 |
| 2044 | 6711 | 1146 | 380 | 2495 | 41 | 24 | 10796 |
| 2049 | 6793 | 1178 | 390 | 2730 | 41 | 24 | 11157 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 4376 | 954 | 282 | 1091 | 41 | 24 | 6768 |
| 2034 | 5031 | 976 | 289 | 1545 | 41 | 24 | 7905 |
| 2039 | 5685 | 998 | 295 | 1998 | 41 | 24 | 9041 |
| 2044 | 5802 | 1027 | 301 | 2197 | 41 | 24 | 9391 |
| 2049 | 5919 | 1055 | 306 | 2397 | 41 | 24 | 9741 |

Rys. 5.7. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – wariant 1.

Rys.5.8. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r. – wariant 1.

Rys. 5.9. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 1.

Rys. 5.10. Podział na analizowane odcinki – wariant 1A.

Tablica 5.2 Zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na Obwodnicy Człuchowa w lata 2029 – 2049 w wariancie 1A.

| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3046 | 412 | 262 | 811 | 41 | 24 | 4596 |
| 2034 | 2980 | 352 | 224 | 917 | 41 | 24 | 4538 |
| 2039 | 2915 | 292 | 185 | 1023 | 41 | 24 | 4479 |
| 2044 | 2871 | 302 | 192 | 1141 | 41 | 24 | 4571 |
| 2049 | 2827 | 312 | 200 | 1259 | 41 | 24 | 4662 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 6437 | 968 | 312 | 1509 | 41 | 24 | 9291 |
| 2034 | 6589 | 910 | 312 | 1824 | 41 | 24 | 9701 |
| 2039 | 6741 | 853 | 311 | 2140 | 41 | 24 | 10110 |
| 2044 | 6848 | 875 | 320 | 2362 | 41 | 24 | 10470 |
| 2049 | 6955 | 897 | 328 | 2585 | 41 | 24 | 10830 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 5793 | 1166 | 371 | 1668 | 41 | 24 | 9063 |
| 2034 | 5876 | 1140 | 370 | 1964 | 41 | 24 | 9415 |
| 2039 | 5959 | 1114 | 370 | 2259 | 41 | 24 | 9766 |
| 2044 | 6064 | 1146 | 380 | 2495 | 41 | 24 | 10149 |
| 2049 | 6169 | 1178 | 390 | 2730 | 41 | 24 | 10532 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 4132 | 954 | 282 | 1091 | 41 | 24 | 6524 |
| 2034 | 4773 | 976 | 289 | 1545 | 41 | 24 | 7647 |
| 2039 | 5413 | 998 | 295 | 1998 | 41 | 24 | 8770 |
| 2044 | 5550 | 1027 | 301 | 2197 | 41 | 24 | 9140 |
| 2049 | 5687 | 1055 | 306 | 2397 | 41 | 24 | 9510 |

Rys. 5.11. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – war. 1A.

Rys. 5.12. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r. – war. 1A.

Rys. 5.13. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – war. 1A.

Rysunek 5.14. Podział na analizowane odcinki – wariant 2A.

Tablica 5.3 Zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na Obwodnicy Człuchowa w lata 2029 – 2049 w wariancie 2A – podwariant v1.

| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2422 | 212 | 95 | 597 | 41 | 24 | 3390 |
| 2034 | 1898 | 164 | 88 | 438 | 41 | 24 | 2653 |
| 2039 | 1374 | 116 | 81 | 280 | 41 | 24 | 1916 |
| 2044 | 1338 | 119 | 86 | 319 | 41 | 24 | 1928 |
| 2049 | 1303 | 123 | 91 | 358 | 41 | 24 | 1940 |
| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2697 | 346 | 150 | 662 | 41 | 24 | 3920 |
| 2034 | 2225 | 299 | 144 | 524 | 41 | 24 | 3257 |
| 2039 | 1752 | 252 | 137 | 387 | 41 | 24 | 2594 |
| 2044 | 1716 | 260 | 144 | 437 | 41 | 24 | 2623 |
| 2049 | 1680 | 269 | 150 | 487 | 41 | 24 | 2651 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 4914 | 922 | 262 | 1499 | 41 | 24 | 7661 |
| 2034 | 5422 | 893 | 284 | 1689 | 41 | 24 | 8353 |
| 2039 | 5930 | 864 | 307 | 1880 | 41 | 24 | 9045 |
| 2044 | 5809 | 886 | 315 | 2075 | 41 | 24 | 9150 |
| 2049 | 5688 | 908 | 324 | 2269 | 41 | 24 | 9254 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 4077 | 807 | 276 | 1072 | 41 | 24 | 6296 |
| 2034 | 4685 | 827 | 282 | 1525 | 41 | 24 | 7384 |
| 2039 | 5294 | 846 | 289 | 1979 | 41 | 24 | 8472 |
| 2044 | 5243 | 869 | 294 | 2175 | 41 | 24 | 8646 |
| 2049 | 5192 | 892 | 299 | 2372 | 41 | 24 | 8821 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3927 | 710 | 261 | 1060 | 41 | 24 | 6023 |
| 2034 | 4528 | 715 | 265 | 1493 | 41 | 24 | 7066 |
| 2039 | 5129 | 719 | 270 | 1925 | 41 | 24 | 8109 |
| 2044 | 5082 | 737 | 274 | 2116 | 41 | 24 | 8275 |
| 2049 | 5035 | 756 | 279 | 2307 | 41 | 24 | 8442 |

Tablica 5.4 Zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na Obwodnicy Człuchowa w lata 2029 – 2049 w wariancie 2A – podwariant v2.

| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2422 | 212 | 95 | 597 | 41 | 24 | 3390 |
| 2034 | 1898 | 164 | 88 | 438 | 41 | 24 | 2653 |
| 2039 | 1374 | 116 | 81 | 280 | 41 | 24 | 1916 |
| 2044 | 1343 | 122 | 86 | 319 | 41 | 24 | 1935 |
| 2049 | 1311 | 128 | 91 | 358 | 41 | 24 | 1954 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2697 | 346 | 150 | 662 | 41 | 24 | 3920 |
| 2034 | 2225 | 299 | 144 | 524 | 41 | 24 | 3257 |
| 2039 | 1752 | 252 | 137 | 387 | 41 | 24 | 2594 |
| 2044 | 1720 | 260 | 144 | 437 | 41 | 24 | 2627 |
| 2049 | 1689 | 269 | 150 | 487 | 41 | 24 | 2660 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 4295 | 922 | 262 | 1499 | 41 | 24 | 7043 |
| 2034 | 4549 | 893 | 284 | 1689 | 41 | 24 | 7480 |
| 2039 | 4802 | 864 | 307 | 1880 | 41 | 24 | 7917 |
| 2044 | 4830 | 886 | 315 | 2075 | 41 | 24 | 8171 |
| 2049 | 4858 | 908 | 324 | 2269 | 41 | 24 | 8424 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3432 | 807 | 276 | 1072 | 41 | 24 | 5652 |
| 2034 | 3782 | 827 | 282 | 1525 | 41 | 24 | 6481 |
| 2039 | 4132 | 846 | 289 | 1979 | 41 | 24 | 7310 |
| 2044 | 4227 | 869 | 294 | 2175 | 41 | 24 | 7630 |
| 2049 | 4322 | 892 | 299 | 2372 | 41 | 24 | 7950 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3282 | 710 | 261 | 1060 | 41 | 24 | 5378 |
| 2034 | 3625 | 715 | 265 | 1493 | 41 | 24 | 6163 |
| 2039 | 3967 | 719 | 270 | 1925 | 41 | 24 | 6947 |
| 2044 | 4066 | 737 | 274 | 2116 | 41 | 24 | 7259 |
| 2049 | 4164 | 756 | 279 | 2307 | 41 | 24 | 7571 |

Rys. 5.15. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r – wariant 2A – podwariant v1.

Rys. 5.16. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę] 2039 r. – wariant 2A – podwariant v1.

Rys. 5.17. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 2A – podwariant v1.

Rys. 5.18. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – wariant 2A – podwariant v2.

Rys. 5.19. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r. – wariant 2A – podwariant v2.

Rys. 5.20. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 2A – podwariant v2.

Rys. 5.21. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – wariant 2A – podwariant v2 – rejon węzła drogowego w Nieżychowicach.

Rys. 5.22. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r. – wariant 2A – podwariant v2 – rejon węzła drogowego w Nieżychowicach.

Rys. 5.23. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 2A – podwariant v2 – rejon węzła drogowego w Nieżychowicach.

Rysunek 5.24. Podział na analizowane odcinki – wariant 4.

Tablica 5.5 Zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na Obwodnicy Człuchowa w lata 2029 – 2049 w wariancie 4 – podwariant v1.

| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3405 | 607 | 121 | 906 | 41 | 24 | 5104 |
| 2034 | 3976 | 611 | 161 | 1166 | 41 | 24 | 5980 |
| 2039 | 4548 | 616 | 201 | 1426 | 41 | 24 | 6856 |
| 2044 | 4667 | 630 | 204 | 1565 | 41 | 24 | 7130 |
| 2049 | 4785 | 644 | 207 | 1704 | 41 | 24 | 7405 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3700 | 938 | 189 | 1136 | 41 | 24 | 6028 |
| 2034 | 4234 | 960 | 223 | 1360 | 41 | 24 | 6841 |
| 2039 | 4769 | 981 | 257 | 1584 | 41 | 24 | 7655 |
| 2044 | 4890 | 1009 | 263 | 1741 | 41 | 24 | 7968 |
| 2049 | 5011 | 1037 | 269 | 1899 | 41 | 24 | 8281 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 4584 | 948 | 214 | 1382 | 41 | 24 | 7192 |
| 2034 | 4784 | 934 | 240 | 1510 | 41 | 24 | 7534 |
| 2039 | 4985 | 921 | 266 | 1639 | 41 | 24 | 7876 |
| 2044 | 5116 | 945 | 273 | 1807 | 41 | 24 | 8206 |
| 2049 | 5247 | 970 | 280 | 1975 | 41 | 24 | 8537 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2757 | 291 | 205 | 666 | 41 | 24 | 3983 |
| 2034 | 2326 | 244 | 170 | 710 | 41 | 24 | 3515 |
| 2039 | 1896 | 197 | 135 | 755 | 41 | 24 | 3048 |
| 2044 | 1902 | 204 | 141 | 843 | 41 | 24 | 3155 |
| 2049 | 1909 | 210 | 147 | 931 | 41 | 24 | 3263 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2876 | 291 | 205 | 666 | 41 | 24 | 4102 |
| 2034 | 2450 | 244 | 170 | 710 | 41 | 24 | 3639 |
| 2039 | 2024 | 197 | 135 | 755 | 41 | 24 | 3176 |
| 2044 | 2030 | 204 | 141 | 843 | 41 | 24 | 3282 |
| 2049 | 2035 | 210 | 147 | 931 | 41 | 24 | 3388 |

Tablica 5.6 Zestawienie średniego dobowego ruchu rocznego na Obwodnicy Człuchowa w lata 2029 – 2049 w wariancie 4 – podwariant v2.

| Struktura rodzajowa pojazdów - Liczba pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3405 | 607 | 121 | 906 | 41 | 24 | 5104 |
| 2034 | 3976 | 611 | 161 | 1166 | 41 | 24 | 5980 |
| 2039 | 4548 | 616 | 201 | 1426 | 41 | 24 | 6855 |
| 2044 | 4666 | 630 | 204 | 1565 | 41 | 24 | 7130 |
| 2049 | 4785 | 644 | 207 | 1704 | 41 | 24 | 7405 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3700 | 938 | 189 | 1136 | 41 | 24 | 6028 |
| 2034 | 4234 | 960 | 223 | 1360 | 41 | 24 | 6841 |
| 2039 | 4768 | 982 | 257 | 1584 | 41 | 24 | 7655 |
| 2044 | 4890 | 1010 | 263 | 1741 | 41 | 24 | 7968 |
| 2049 | 5011 | 1037 | 269 | 1899 | 41 | 24 | 8281 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 3998 | 948 | 214 | 1382 | 41 | 24 | 6606 |
| 2034 | 4412 | 934 | 240 | 1510 | 41 | 24 | 7162 |
| 2039 | 4826 | 921 | 266 | 1639 | 41 | 24 | 7717 |
| 2044 | 4963 | 945 | 273 | 1807 | 41 | 24 | 8053 |
| 2049 | 5100 | 970 | 280 | 1975 | 41 | 24 | 8390 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2171 | 291 | 205 | 666 | 41 | 24 | 3397 |
| 2034 | 1954 | 244 | 170 | 710 | 41 | 24 | 3143 |
| 2039 | 1737 | 197 | 135 | 755 | 41 | 24 | 2889 |
| 2044 | 1749 | 204 | 141 | 843 | 41 | 24 | 3002 |
| 2049 | 1762 | 210 | 147 | 931 | 41 | 24 | 3115 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 2290 | 291 | 205 | 666 | 41 | 24 | 3517 |
| 2034 | 2078 | 244 | 170 | 710 | 41 | 24 | 3267 |
| 2039 | 1866 | 197 | 135 | 755 | 41 | 24 | 3018 |
| 2044 | 1877 | 204 | 141 | 843 | 41 | 24 | 3129 |
| 2049 | 1887 | 210 | 147 | 931 | 41 | 24 | 3240 |

Rys. 5.25 Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – wariant 4 – podwariant v1.

Rys. 5.26. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r. – wariant 4 – podwariant v1.

Rys. 5.27. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 4 – podwariant v1.

Rys. 5.28 Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2029 r. – wariant 4 – podwariant v2.

Rys. 5.29. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r.– wariant 4 – podwariant v2.

Rys. 5.30. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 4 – podwariant v2.

Rys. 5.31. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 4 – podwariant v2 – rejon węzła drogowego w Nieżychowicach.

Rys. 5.32. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2039 r. – wariant 4 – podwariant v2 – rejon węzła drogowego w Nieżychowicach.

Rys. 5.33. Kartodiagram średniego dobowego ruchu rocznego [poj/dobę], 2049 r. – wariant 4 – podwariant v2 – rejon węzła drogowego w Nieżychowicach.

Na rys. 5.34 przedstawiono porównanie uśrednionych dla poszczególnych odcinków wartości natężeń SDR dla poszczególnych wariantów i ich podwariantów przebiegu obwodnicy Człuchowa. Z porównania wynika, że:

- w zależności od wariantu przebiegu Obwodnicy Człuchowa, średnie natężenie dobowe w docelowym horyzoncie prognostycznym (rok 2049) może się różnić między około 5.100 P/d do około 8.500 P/h, to jest o około 40%,

- w przypadku realizacji wariantu W1 lub W1A miałoby miejsce dociążenie przekroju planowanej trasy obwodnicy Człuchowa w największym stopniu, wynoszące w roku 2049 od 8.290 do 8.540 SDR pojazdów na dobę,

- w wariancie W4, z uwagi na większą odległość od terenu miasta, cechowałoby obciążenie trasy projektowanej obwodnicy w najmniejszym stopniu (SRD w roku 2049 średnio od 5.070 do 5.230 pojazdów na dobę, w zależności od podwariantu,

- w przypadku wariantu W2A stopień przejęcia ruchu z terenu miasta Człuchów stanowiłby pośrednią wartość w stosunku do pozostałych wariantów i wynosiłby w roku 2049 średnio 6.440 pojazdów na dobę.

## 5.2 Struktura rodzajowa pojazdów

Prognozę struktury rodzajowej ruchu niezbędnych do analiz ekonomicznych oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni wykonano na bazie symulacji ruchu w sieci ulic według następującej procedury:

- Analizy prowadzono dla ruchu średniorocznego dobowego, szczegółowo dla wariantów W1, W1A, W2Av1, W2Av2, W4v1 i W4v2

- Obliczenia struktury rodzajowej oraz przeliczenie na pojazdy wykonano dla każdego odcinka analizowanych planowanych dróg,

- Zestawienie średniej struktury dla poszczególnych wariantów projektowanej trasy przedstawiono w tablicach 5.7 – 5.12.

Szczegółowe zestawienie prognozowanej struktury rodzajowej pojazdów oraz podział na ruch dzienny i nocny na wszystkich odcinkach Obwodnicy Człuchowa, we wszystkich wariantach i podwariantach, w latach 2029-2049, przedstawiono w Załączniku Z.3.

Udział pojazdów w ciągu dnia (godzina 6-22) i w nocy (22-6) dla wariantów budowy został przyjęty na podstawie średniej z natężenia ruchu drogowego dla punktów pomiarowych zlokalizowanych na drodze krajowej nr 22 i 25.

W tablicy 5.13 zestawiono procentowy udział liczby pojazdów w ciągu dnia i nocy.

Z obliczeń wynika, że udział ruchu ciężkiego w poszczególnych wariantach (i ich podwariantach) przebiegu obwodnicy będzie zróżnicowany. Na rys. 5.35 przedstawiono zestawienie uśrednionych udziałów ruchu ciężkiego dla poszczególnych wariantów i ich podwariantów przebiegu obwodnicy Człuchowa. Z porównania wynika, że:

- udział ruchu ciężkiego w docelowym okresie prognostycznym (rok 2049) w przekroju Obwodnicy Człuchowa będzie zbliżony w każdym z badanych wariantów,

- najwyższy średni udział ruchu ciężkiego wystąpi w przypadku wariantu W1A i wyniesie blisko 33% prognozowanego w roku 2049 ruchu pojazdów,

- najniższy średni udział ruchu ciężkiego wystąpi w przypadku wariantu W2Av1 i wyniesie blisko 30% prognozowanego w roku 2049 ruchu pojazdów.

Rys. 5.34. Porównanie uśrednionych wartości natężeń SDR dla poszczególnych wariantów i podwariantów przebiegu obwodnicy Człuchowa, w 2049 r.

Rys. 5.35. Porównanie uśrednionych udziałów ruchu ciężkiego dla poszczególnych wariantów i podwariantów przebiegu obwodnicy Człuchowa, w 2049 r.

## 5.3 Praca eksploatacyjna

Podstawą oceny efektywności i porównania funkcjonowania systemu transportowego dla każdego z wariantów inwestycyjnych jest z porównanie wartości pracy eksploatacyjnej. Obliczenia pracy eksploatacyjnej mogą odnosić się do odległości oraz do czasu przejazdu, zaś iloraz tych dwóch wskaźników przedstawia informację o średniej prędkości przejazdu. Z punktu widzenia analiz ekonomiczno-społecznych w uproszczeniu należy dążyć do minimalizacji pracy eksploatacyjnej dystansowej, wyrażonej w pojazdo-kilometrach, oraz do minimalizacji pracy eksploatacyjnej czasowej, wyrażonej w pojazdo-godzinach. W szczególności ten drugi wskaźnik jest kluczowy, ponieważ wskazuje on na oszczędności czasu użytkowników podczas wykonywania podróży, co może być efektem zwiększenia przepustowości układu drogowego, ograniczeniem zatorów itd. W przypadku pracy eksploatacyjnej dystansowej minimalizacja tego wskaźnika wskazuje na skrócenie odległości przejazdu, jednak w przypadku np. budowy obwodnic, których efektem może być wydłużenie odległości przejazdu, wydłużenie to może być zasadne ponieważ ograniczy poziom ryzyka związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego w obszarach zabudowanych, a jednocześnie skróci czas przejazdu. Efekt ten obrazują wartości średnich prędkości przejazdu. Na potrzeby niniejszej analizy, dążąc do podkreślenia różnic, a tym samym efektywności poszczególnych wariantów, dane o pracy eksploatacyjnej eksportowano z modelu dla zawężonego obszaru analizy, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Człuchowa. Dane wynikowe dla każdego wariantu / podwariantu przedstawiono w tablicy 5.14.

Zgodnie z wymaganiami Zarządcy wyrażonymi w piśmie [11], w niniejszym raporcie zawarto dodatkowo zestawienia tabelaryczne prac przewozowych w poszczególnych wariantach, w tym w bezinwestycyjnym, wyrażone w pojazdokilometrach na dobę według natężeń średniorocznych dobowych, pojazdogodzinach na dobę z uwzględnieniem struktury ruchu oraz w pojazdokilometrach na dobę w przedziale średniej prędkości podróży.

W tabelach 5.15 – 5.21 przedstawiono zestawienia tabelaryczne prac przewozowych w poszczególnych wariantach, w tym w bezinwestycyjnym, wyrażone w pojazdokilometrach na dobę według natężeń średniorocznych dobowych.

W tabelach 5.22 – 5.28 przedstawiono zestawienia tabelaryczne prac przewozowych w poszczególnych wariantach, w tym w bezinwestycyjnym, wyrażone w pojazdogodzinach na dobę z uwzględnieniem struktury ruchu.

W tabelach 5.29 – 5.35 przedstawiono zestawienia tabelaryczne prac przewozowych w poszczególnych wariantach, w tym w bezinwestycyjnym, wyrażone w pojazdokilometrach na dobę w przedziale średniej prędkości podróży.

Tablica 5.7 Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów na Obwodnicy Człuchowa – Wariant 1.

| Struktura rodzajowa pojazdów - udział % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 68,1 | 8,5 | 5,4 | 16,7 | 0,8 | 0,5 | 100 |
| 2034 | 67,5 | 7,3 | 4,7 | 19,1 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2039 | 66,9 | 6,2 | 3,9 | 21,6 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2044 | 64,7 | 6,3 | 4,0 | 23,7 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2049 | 62,6 | 6,4 | 4,1 | 25,7 | 0,8 | 0,5 | 100 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 70,3 | 10,1 | 3,2 | 15,8 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| 2034 | 68,9 | 9,1 | 3,1 | 18,3 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2039 | 67,6 | 8,2 | 3,0 | 20,7 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2044 | 66,2 | 8,1 | 2,9 | 22,1 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2049 | 65,0 | 8,1 | 2,9 | 23,5 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 66,3 | 12,0 | 3,8 | 17,2 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2034 | 64,9 | 11,3 | 3,7 | 19,5 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2039 | 63,5 | 10,7 | 3,5 | 21,6 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2044 | 62,2 | 10,6 | 3,5 | 23,1 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2049 | 60,9 | 10,6 | 3,5 | 24,5 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 64,7 | 14,1 | 4,2 | 16,1 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 63,6 | 12,3 | 3,7 | 19,5 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 62,9 | 11,0 | 3,3 | 22,1 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 61,8 | 10,9 | 3,2 | 23,4 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 60,8 | 10,8 | 3,1 | 24,6 | 0,4 | 0,2 | 100 |

Tablica 5.8 Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów na Obwodnicy Człuchowa – Wariant 1A

| Struktura rodzajowa pojazdów - udział % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 66,3 | 9,0 | 5,7 | 17,6 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2034 | 65,7 | 7,8 | 4,9 | 20,2 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2039 | 65,1 | 6,5 | 4,1 | 22,8 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2044 | 62,8 | 6,6 | 4,2 | 25,0 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| 2049 | 60,6 | 6,7 | 4,3 | 27,0 | 0,9 | 0,5 | 100 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 69,3 | 10,4 | 3,4 | 16,2 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| 2034 | 67,9 | 9,4 | 3,2 | 18,8 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2039 | 66,7 | 8,4 | 3,1 | 21,2 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2044 | 65,4 | 8,4 | 3,1 | 22,6 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2049 | 64,2 | 8,3 | 3,0 | 23,9 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 63,9 | 12,9 | 4,1 | 18,4 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2034 | 62,4 | 12,1 | 3,9 | 20,9 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 61,0 | 11,4 | 3,8 | 23,1 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2044 | 59,7 | 11,3 | 3,7 | 24,6 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| 2049 | 58,6 | 11,2 | 3,7 | 25,9 | 0,4 | 0,2 | 100 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 63,3 | 14,6 | 4,3 | 16,7 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 62,4 | 12,8 | 3,8 | 20,2 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 61,7 | 11,4 | 3,4 | 22,8 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 60,7 | 11,2 | 3,3 | 24,0 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 59,8 | 11,1 | 3,2 | 25,2 | 0,4 | 0,3 | 100 |

Tablica 5.9 Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów na Obwodnicy Człuchowa – Wariant 2A podwariant v1

| Struktura rodzajowa pojazdów - udział % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 71,4 | 6,2 | 2,8 | 17,6 | 1,2 | 0,7 | 100 |
| 2034 | 71,5 | 6,2 | 3,3 | 16,5 | 1,5 | 0,9 | 100 |
| 2039 | 71,7 | 6,1 | 4,2 | 14,6 | 2,1 | 1,3 | 100 |
| 2044 | 69,4 | 6,2 | 4,5 | 16,5 | 2,1 | 1,2 | 100 |
| 2049 | 67,1 | 6,3 | 4,7 | 18,5 | 2,1 | 1,2 | 100 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 68,8 | 8,8 | 3,8 | 16,9 | 1,0 | 0,6 | 100 |
| 2034 | 68,3 | 9,2 | 4,4 | 16,1 | 1,3 | 0,7 | 100 |
| 2039 | 67,6 | 9,7 | 5,3 | 14,9 | 1,6 | 0,9 | 100 |
| 2044 | 65,4 | 9,9 | 5,5 | 16,7 | 1,6 | 0,9 | 100 |
| 2049 | 63,4 | 10,1 | 5,7 | 18,4 | 1,5 | 0,9 | 100 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 64,1 | 12,0 | 3,4 | 19,6 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2034 | 64,9 | 10,7 | 3,4 | 20,2 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 65,6 | 9,6 | 3,4 | 20,8 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 63,5 | 9,7 | 3,4 | 22,7 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 61,5 | 9,8 | 3,5 | 24,5 | 0,4 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 64,7 | 12,8 | 4,4 | 17,0 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 63,5 | 11,2 | 3,8 | 20,7 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 62,5 | 10,0 | 3,4 | 23,4 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 60,6 | 10,1 | 3,4 | 25,2 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 58,9 | 10,1 | 3,4 | 26,9 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 65,2 | 11,8 | 4,3 | 17,6 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 64,1 | 10,1 | 3,8 | 21,1 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 63,3 | 8,9 | 3,3 | 23,7 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 61,4 | 8,9 | 3,3 | 25,6 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 59,6 | 9,0 | 3,3 | 27,3 | 0,5 | 0,3 | 100 |

Tablica 5.10 Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów na Obwodnicy Człuchowa – Wariant 2A podwariant v2

| Struktura rodzajowa pojazdów - udział % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 71,4 | 6,2 | 2,8 | 17,6 | 1,2 | 0,7 | 100 |
| 2034 | 71,5 | 6,2 | 3,3 | 16,5 | 1,5 | 0,9 | 100 |
| 2039 | 71,7 | 6,1 | 4,2 | 14,6 | 2,1 | 1,3 | 100 |
| 2044 | 69,4 | 6,3 | 4,5 | 16,5 | 2,1 | 1,2 | 100 |
| 2049 | 67,1 | 6,6 | 4,7 | 18,3 | 2,1 | 1,2 | 100 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 68,8 | 8,8 | 3,8 | 16,9 | 1,0 | 0,6 | 100 |
| 2034 | 68,3 | 9,2 | 4,4 | 16,1 | 1,3 | 0,7 | 100 |
| 2039 | 67,6 | 9,7 | 5,3 | 14,9 | 1,6 | 0,9 | 100 |
| 2044 | 65,5 | 9,9 | 5,5 | 16,6 | 1,6 | 0,9 | 100 |
| 2049 | 63,5 | 10,1 | 5,7 | 18,3 | 1,5 | 0,9 | 100 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 61,0 | 13,1 | 3,7 | 21,3 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2034 | 60,8 | 11,9 | 3,8 | 22,6 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 60,6 | 10,9 | 3,9 | 23,7 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 59,1 | 10,8 | 3,9 | 25,4 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 57,7 | 10,8 | 3,8 | 26,9 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 60,7 | 14,3 | 4,9 | 19,0 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 58,4 | 12,8 | 4,4 | 23,5 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2039 | 56,5 | 11,6 | 3,9 | 27,1 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 55,4 | 11,4 | 3,8 | 28,5 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 54,4 | 11,2 | 3,8 | 29,8 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 61,0 | 13,2 | 4,8 | 19,7 | 0,8 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 58,8 | 11,6 | 4,3 | 24,2 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2039 | 57,1 | 10,4 | 3,9 | 27,7 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 56,0 | 10,2 | 3,8 | 29,2 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 55,0 | 10,0 | 3,7 | 30,5 | 0,5 | 0,3 | 100 |

Tablica 5.11 Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów na Obwodnicy Człuchowa – Wariant 4 podwariant v1

| Struktura rodzajowa pojazdów - udział % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 66,7 | 11,9 | 2,4 | 17,8 | 0,8 | 0,5 | 100 |
| 2034 | 66,5 | 10,2 | 2,7 | 19,5 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2039 | 66,3 | 9,0 | 2,9 | 20,8 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2044 | 65,4 | 8,8 | 2,9 | 21,9 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 64,6 | 8,7 | 2,8 | 23,0 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 61,4 | 15,6 | 3,1 | 18,9 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 61,9 | 14,0 | 3,3 | 19,9 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2039 | 62,3 | 12,8 | 3,4 | 20,7 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 61,4 | 12,7 | 3,3 | 21,9 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 60,5 | 12,5 | 3,3 | 22,9 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 63,7 | 13,2 | 3,0 | 19,2 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2034 | 63,5 | 12,4 | 3,2 | 20,0 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 63,3 | 11,7 | 3,4 | 20,8 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 62,3 | 11,5 | 3,3 | 22,0 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 61,5 | 11,4 | 3,3 | 23,1 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 69,2 | 7,3 | 5,1 | 16,7 | 1,0 | 0,6 | 100 |
| 2034 | 66,2 | 7,0 | 4,8 | 20,2 | 1,2 | 0,7 | 100 |
| 2039 | 62,2 | 6,5 | 4,4 | 24,8 | 1,3 | 0,8 | 100 |
| 2044 | 60,3 | 6,5 | 4,5 | 26,7 | 1,3 | 0,8 | 100 |
| 2049 | 58,5 | 6,4 | 4,5 | 28,5 | 1,3 | 0,7 | 100 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 70,1 | 7,1 | 5,0 | 16,2 | 1,0 | 0,6 | 100 |
| 2034 | 67,3 | 6,7 | 4,7 | 19,5 | 1,1 | 0,7 | 100 |
| 2039 | 63,7 | 6,2 | 4,3 | 23,8 | 1,3 | 0,8 | 100 |
| 2044 | 61,8 | 6,2 | 4,3 | 25,7 | 1,2 | 0,7 | 100 |
| 2049 | 60,1 | 6,2 | 4,3 | 27,5 | 1,2 | 0,7 | 100 |

Tablica 5.12 Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów na Obwodnicy Człuchowa – Wariant 4 podwariant v2

| Struktura rodzajowa pojazdów - udział % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 66,7 | 11,9 | 2,4 | 17,8 | 0,8 | 0,5 | 100 |
| 2034 | 66,5 | 10,2 | 2,7 | 19,5 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2039 | 66,3 | 9,0 | 2,9 | 20,8 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2044 | 65,4 | 8,8 | 2,9 | 21,9 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 64,6 | 8,7 | 2,8 | 23,0 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 61,4 | 15,6 | 3,1 | 18,9 | 0,7 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 61,9 | 14,0 | 3,3 | 19,9 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2039 | 62,3 | 12,8 | 3,4 | 20,7 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 61,4 | 12,7 | 3,3 | 21,9 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 60,5 | 12,5 | 3,3 | 22,9 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 60,5 | 14,4 | 3,2 | 20,9 | 0,6 | 0,4 | 100 |
| 2034 | 61,6 | 13,0 | 3,4 | 21,1 | 0,6 | 0,3 | 100 |
| 2039 | 62,5 | 11,9 | 3,5 | 21,2 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2044 | 61,6 | 11,7 | 3,4 | 22,4 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| 2049 | 60,8 | 11,6 | 3,3 | 23,5 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Rok | Odcinek 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 63,9 | 8,6 | 6,0 | 19,6 | 1,2 | 0,7 | 100 |
| 2034 | 62,2 | 7,8 | 5,4 | 22,6 | 1,3 | 0,8 | 100 |
| 2039 | 60,1 | 6,8 | 4,7 | 26,1 | 1,4 | 0,8 | 100 |
| 2044 | 58,3 | 6,8 | 4,7 | 28,1 | 1,4 | 0,8 | 100 |
| 2049 | 56,6 | 6,7 | 4,7 | 29,9 | 1,3 | 0,8 | 100 |
| Rok | Odcinek 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe | Suma |
| 2029 | 65,1 | 8,3 | 5,8 | 18,9 | 1,2 | 0,7 | 100 |
| 2034 | 63,6 | 7,5 | 5,2 | 21,7 | 1,3 | 0,7 | 100 |
| 2039 | 61,8 | 6,5 | 4,5 | 25,0 | 1,4 | 0,8 | 100 |
| 2044 | 60,0 | 6,5 | 4,5 | 26,9 | 1,3 | 0,8 | 100 |
| 2049 | 58,2 | 6,5 | 4,5 | 28,7 | 1,3 | 0,7 | 100 |

Udział liczby pojazdów w ciągu dnia (6:00-22:00)) oraz udział liczby pojazdów w nocy (22:00-6:00) został oszacowany na podstawie pomiarów 24 godzinnych wykonanych w ramach opracowania.

Tablica 5.13 Zestawienie udziału liczby pojazdów w ciągu nocy i dnia na Obwodnicy Człuchowa

| Pora dnia | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe | Ciężarowe +przyczepa | Autobusy | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| Udział liczby pojazdów w ciągu dnia (6:00-22:00) | 92.93 | 79.98 | 83.14 | 71.83 | 97.16 | 95.96 |
| Udział liczby pojazdów w nocy (22:00-6:00) | 7.07 | 20.02 | 16.86 | 28.17 | 2.84 | 4.04 |

Tablica 5.14 Zestawienie pracy eksploatacyjnej dla wszystkich wariantów Obwodnicy Człuchowa

| Rok | Praca ekploatacyjna czasowa [poj.godz.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W0 | W1 | W1A | W2Av1 | W2Av2 | W4Av1 | W4Av2 |
| 2015 | 11971 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 13017 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | 18591 | 10949 | 11095 | 11007 | 11376 | 11050 | 10975 |
| 2034 | 16735 | 11684 | 11841 | 11884 | 12088 | 11713 | 11681 |
| 2039 | 14882 | 12421 | 12587 | 12764 | 12798 | 12375 | 12387 |
| 2044 | 15136 | 12478 | 12651 | 12867 | 12928 | 12775 | 12752 |
| 2049 | 15387 | 12535 | 12716 | 12971 | 13057 | 13174 | 13117 |
| Rok |  | Zmiana względem W0 [poj.godz] |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W1A | W2Av1 | W2Av2 | W4Av1 | W4Av2 |
| 2015 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2020 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2029 | - | -7642 | -7496 | -7584 | -7215 | -7541 | -7616 |
| 2034 | - | -5051 | -4894 | -4851 | -4647 | -5022 | -5054 |
| 2039 | - | -2461 | -2295 | -2118 | -2084 | -2507 | -2495 |
| 2044 | - | -2658 | -2485 | -2269 | -2208 | -2361 | -2384 |
| 2049 | - | -2852 | -2671 | -2416 | -2330 | -2213 | -2270 |
| Rok | Praca eksploatacyjna dystansowa [poj.km] |  |  |  |  |  |  |
|  | W0 | W1 | W1A | W2Av1 | W2Av2 | W4Av1 | W4Av2 |
| 2015 | 761323 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 814377 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | 759595 | 717531 | 796367 | 801782 | 799274 | 782316 | 778872 |
| 2034 | 799901 | 760823 | 839916 | 846958 | 843044 | 819802 | 800932 |
| 2039 | 840207 | 804113 | 883467 | 892133 | 886813 | 857289 | 822992 |
| 2044 | 854230 | 829353 | 911498 | 919358 | 915031 | 884289 | 867185 |
| 2049 | 868253 | 854594 | 939533 | 946583 | 943247 | 911289 | 911378 |
| Rok | Zmiana względem W0 [poj.godz] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W1A | W2Av1 | W2Av2 | W4Av1 | W4Av2 |
| 2015 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2020 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2029 | - | -42,1 | 36,8 | 42,2 | 39,7 | 22,7 | 19,3 |
| 2034 | - | -39,1 | 40,0 | 47,1 | 43,1 | 19,9 | 1,0 |
| 2039 | - | -36,1 | 43,3 | 51,9 | 46,6 | 17,1 | -17,2 |
| 2044 | - | -24,9 | 57,3 | 65,1 | 60,8 | 30,1 | 13,0 |
| 2049 | - | -13,7 | 71,3 | 78,3 | 75,0 | 43,0 | 43,1 |
| Rok | Średnia prędkość [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | W0 | W1 | W1A | W2Av1 | W2Av2 | W4Av1 | W4Av2 |
| 2015 | 63,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 62,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | 40,9 | 65,5 | 71,8 | 72,8 | 70,3 | 70,8 | 71,0 |
| 2034 | 47,8 | 65,1 | 70,9 | 71,3 | 69,7 | 70,0 | 68,6 |
| 2039 | 56,5 | 64,7 | 70,2 | 69,9 | 69,3 | 69,3 | 66,4 |
| 2044 | 56,4 | 66,5 | 72,0 | 71,5 | 70,8 | 69,2 | 68,0 |
| 2049 | 56,4 | 68,2 | 73,9 | 73,0 | 72,2 | 69,2 | 69,5 |
| Rok | Zmiana względem W0 [poj.godz] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W1A | W2Av1 | W2Av2 | W4Av1 | W4Av2 |
| 2015 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2020 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2029 | - | 24,7 | 30,9 | 32,0 | 29,4 | 29,9 | 30,1 |
| 2034 | - | 17,3 | 23,1 | 23,5 | 21,9 | 22,2 | 20,8 |
| 2039 | - | 8,3 | 13,7 | 13,4 | 12,8 | 12,8 | 10,0 |
| 2044 | - | 10,0 | 15,6 | 15,0 | 14,3 | 12,8 | 11,6 |
| 2049 | - | 11,7 | 17,5 | 16,5 | 15,8 | 12,7 | 13,1 |

Tablica 5.15 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie bezinwestycyjnym W0.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 703 751 | 57 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 792 |
| 2034 | 710 081 | 91 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 949 |
| 2039 | 716 410 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 107 |
| 2044 | 722 739 | 161 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 264 |
| 2049 | 751 379 | 144 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 292 |

Tablica 5.16 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W1.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 780 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 838 |
| 2034 | 787 167 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 995 |
| 2039 | 790 265 | 76 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 637 |
| 2044 | 796 594 | 111 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 794 |
| 2049 | 809 751 | 111 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 244 |

Tablica 5.17 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W1A.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 792 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 284 |
| 2034 | 798 614 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 442 |
| 2039 | 827 921 | 51 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 384 |
| 2044 | 834 250 | 86 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 542 |
| 2049 | 837 539 | 97 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 451 |

Tablica 5.18 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W2A v1.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 797 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 700 |
| 2034 | 804 029 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 857 |
| 2039 | 877 978 | 10 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 051 |
| 2044 | 884 307 | 44 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 208 |
| 2049 | 931 803 | 10 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 500 |

Tablica 5.19 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W2A v2.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 795 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 192 |
| 2034 | 801 521 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 349 |
| 2039 | 872 658 | 10 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 731 |
| 2044 | 878 987 | 44 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 888 |
| 2049 | 928 468 | 10 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 165 |

Tablica 5.20 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W4 v1.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 778 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 233 |
| 2034 | 784 563 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 391 |
| 2039 | 827 907 | 25 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 208 |
| 2044 | 834 236 | 60 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 365 |
| 2049 | 880 079 | 27 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 207 |

Tablica 5.21 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W4 v2.

| Wszystkie pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach SDR [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 774 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 789 |
| 2034 | 781 118 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 946 |
| 2039 | 843 012 | 10 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 072 |
| 2044 | 849 342 | 44 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 230 |
| 2049 | 896 614 | 10 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 296 |

Tablica 5.22 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie bezinwestycyjnym W0.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 5 258 | 2 905 | 511 | 5 258 | 301 | 0 | 14 232 |
| 2034 | 3 411 | 2 856 | 968 | 4 974 | 311 | 0 | 12 521 |
| 2039 | 1 565 | 2 808 | 1 426 | 4 691 | 321 | 0 | 10 811 |
| 2044 | 2 049 | 2 670 | 1 639 | 4 268 | 333 | 0 | 10 960 |
| 2049 | 2 534 | 2 532 | 1 853 | 3 844 | 346 | 0 | 11 108 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 555 | 286 | 86 | 555 | 49 | 0 | 1 531 |
| 2034 | 299 | 261 | 107 | 534 | 48 | 0 | 1 248 |
| 2039 | 42 | 236 | 128 | 512 | 48 | 0 | 966 |
| 2044 | 133 | 228 | 152 | 469 | 49 | 0 | 1 031 |
| 2049 | 224 | 221 | 176 | 425 | 49 | 0 | 1 095 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 279 | 109 | 30 | 279 | 24 | 0 | 722 |
| 2034 | 164 | 101 | 49 | 271 | 24 | 0 | 609 |
| 2039 | 49 | 94 | 67 | 262 | 25 | 0 | 496 |
| 2044 | 66 | 91 | 80 | 239 | 25 | 0 | 501 |
| 2049 | 82 | 87 | 94 | 217 | 25 | 0 | 506 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 691 | 441 | 78 | 691 | 94 | 0 | 1 997 |
| 2034 | 651 | 464 | 164 | 863 | 106 | 0 | 2 248 |
| 2039 | 611 | 486 | 250 | 1 035 | 118 | 0 | 2 500 |
| 2044 | 571 | 490 | 329 | 1 018 | 127 | 0 | 2 535 |
| 2049 | 531 | 493 | 407 | 1 001 | 137 | 0 | 2 569 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.23 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W1.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 576 | 352 | 6 182 | 301 | 0 | 8 411 |
| 2034 | 0 | 1 785 | 883 | 5 797 | 311 | 0 | 8 776 |
| 2039 | 0 | 1 994 | 1 415 | 5 411 | 321 | 0 | 9 140 |
| 2044 | 0 | 2 040 | 1 629 | 5 061 | 333 | 0 | 9 063 |
| 2049 | 0 | 2 086 | 1 843 | 4 711 | 346 | 0 | 8 986 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 57 | 44 | 724 | 49 | 0 | 874 |
| 2034 | 0 | 65 | 71 | 690 | 48 | 0 | 874 |
| 2039 | 0 | 74 | 98 | 655 | 48 | 0 | 875 |
| 2044 | 0 | 78 | 122 | 623 | 49 | 0 | 871 |
| 2049 | 0 | 82 | 145 | 590 | 49 | 0 | 866 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 26 | 18 | 342 | 24 | 0 | 410 |
| 2034 | 0 | 30 | 40 | 331 | 24 | 0 | 425 |
| 2039 | 0 | 34 | 62 | 321 | 25 | 0 | 441 |
| 2044 | 0 | 36 | 75 | 301 | 25 | 0 | 437 |
| 2049 | 0 | 37 | 89 | 281 | 25 | 0 | 433 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 79 | 45 | 926 | 94 | 0 | 1 145 |
| 2034 | 0 | 100 | 140 | 1 154 | 106 | 0 | 1 500 |
| 2039 | 0 | 122 | 234 | 1 382 | 118 | 0 | 1 856 |
| 2044 | 0 | 138 | 311 | 1 422 | 127 | 0 | 1 998 |
| 2049 | 0 | 154 | 388 | 1 463 | 137 | 0 | 2 141 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.24 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W1A.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 603 | 349 | 6 255 | 301 | 0 | 8 507 |
| 2034 | 0 | 1 813 | 880 | 5 871 | 311 | 0 | 8 874 |
| 2039 | 0 | 2 022 | 1 411 | 5 487 | 321 | 0 | 9 242 |
| 2044 | 0 | 2 066 | 1 626 | 5 143 | 333 | 0 | 9 167 |
| 2049 | 0 | 2 109 | 1 840 | 4 798 | 346 | 0 | 9 093 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 45 | 42 | 752 | 49 | 0 | 888 |
| 2034 | 0 | 53 | 70 | 717 | 48 | 0 | 888 |
| 2039 | 0 | 61 | 97 | 682 | 48 | 0 | 888 |
| 2044 | 0 | 65 | 120 | 651 | 49 | 0 | 884 |
| 2049 | 0 | 69 | 143 | 619 | 49 | 0 | 880 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 22 | 17 | 351 | 24 | 0 | 415 |
| 2034 | 0 | 26 | 39 | 341 | 24 | 0 | 431 |
| 2039 | 0 | 30 | 61 | 330 | 25 | 0 | 446 |
| 2044 | 0 | 32 | 75 | 311 | 25 | 0 | 442 |
| 2049 | 0 | 34 | 88 | 291 | 25 | 0 | 438 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 69 | 44 | 968 | 94 | 0 | 1 176 |
| 2034 | 0 | 91 | 138 | 1 203 | 106 | 0 | 1 539 |
| 2039 | 0 | 113 | 233 | 1 438 | 118 | 0 | 1 902 |
| 2044 | 0 | 128 | 309 | 1 484 | 127 | 0 | 2 049 |
| 2049 | 0 | 143 | 386 | 1 530 | 137 | 0 | 2 196 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.25 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W2A v1.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 489 | 583 | 6 323 | 285 | 0 | 8 680 |
| 2034 | 0 | 1 715 | 1 121 | 5 901 | 294 | 0 | 9 031 |
| 2039 | 0 | 1 941 | 1 660 | 5 478 | 304 | 0 | 9 383 |
| 2044 | 91 | 1 956 | 2 011 | 5 102 | 316 | 0 | 9 476 |
| 2049 | 182 | 1 971 | 2 362 | 4 726 | 328 | 0 | 9 569 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 75 | 75 | 728 | 48 | 0 | 925 |
| 2034 | 0 | 84 | 105 | 687 | 48 | 0 | 924 |
| 2039 | 0 | 94 | 135 | 646 | 47 | 0 | 923 |
| 2044 | 8 | 93 | 69 | 608 | 48 | 0 | 827 |
| 2049 | 16 | 92 | 3 | 571 | 49 | 0 | 731 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 24 | 26 | 6 | 24 | 0 | 79 |
| 2034 | 0 | 28 | 46 | 164 | 24 | 0 | 262 |
| 2039 | 0 | 33 | 65 | 323 | 24 | 0 | 446 |
| 2044 | 3 | 32 | 83 | 297 | 25 | 0 | 441 |
| 2049 | 7 | 31 | 101 | 272 | 25 | 0 | 436 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 72 | 58 | 991 | 94 | 0 | 1 214 |
| 2034 | 0 | 96 | 164 | 1 193 | 105 | 0 | 1 558 |
| 2039 | 0 | 119 | 271 | 1 396 | 117 | 0 | 1 903 |
| 2044 | 0 | 123 | 366 | 1 399 | 127 | 0 | 2 014 |
| 2049 | 0 | 126 | 462 | 1 402 | 136 | 0 | 2 126 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.26 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W2A v2.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 600 | 583 | 6 238 | 285 | 0 | 8 705 |
| 2034 | 0 | 1 870 | 1 108 | 5 787 | 294 | 0 | 9 060 |
| 2039 | 0 | 2 141 | 1 633 | 5 337 | 304 | 0 | 9 415 |
| 2044 | 91 | 2 132 | 1 982 | 4 962 | 316 | 0 | 9 483 |
| 2049 | 182 | 2 123 | 2 332 | 4 587 | 328 | 0 | 9 552 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 75 | 75 | 729 | 48 | 0 | 927 |
| 2034 | 0 | 84 | 104 | 689 | 48 | 0 | 926 |
| 2039 | 0 | 94 | 134 | 649 | 47 | 0 | 924 |
| 2044 | 8 | 93 | 169 | 611 | 48 | 0 | 929 |
| 2049 | 16 | 92 | 204 | 573 | 49 | 0 | 933 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 24 | 26 | 346 | 24 | 0 | 419 |
| 2034 | 0 | 28 | 45 | 335 | 24 | 0 | 433 |
| 2039 | 0 | 33 | 65 | 324 | 24 | 0 | 446 |
| 2044 | 3 | 32 | 33 | 298 | 25 | 0 | 392 |
| 2049 | 7 | 31 | 2 | 272 | 25 | 0 | 337 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 72 | 58 | 992 | 94 | 0 | 1 216 |
| 2034 | 0 | 96 | 162 | 1 197 | 105 | 0 | 1 560 |
| 2039 | 0 | 119 | 267 | 1 401 | 117 | 0 | 1 904 |
| 2044 | 0 | 123 | 361 | 1 404 | 127 | 0 | 2 015 |
| 2049 | 0 | 126 | 456 | 1 407 | 136 | 0 | 2 126 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.27 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W4 v1.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 560 | 589 | 6 105 | 285 | 0 | 8 539 |
| 2034 | 0 | 1 814 | 1 233 | 5 507 | 295 | 0 | 8 849 |
| 2039 | 0 | 2 068 | 1 877 | 4 909 | 304 | 0 | 9 158 |
| 2044 | 88 | 2 041 | 2 204 | 4 742 | 316 | 0 | 9 391 |
| 2049 | 177 | 2 014 | 2 530 | 4 575 | 328 | 0 | 9 624 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 56 | 1 | 718 | 48 | 0 | 824 |
| 2034 | 0 | 64 | 67 | 668 | 48 | 0 | 847 |
| 2039 | 0 | 71 | 133 | 619 | 47 | 0 | 871 |
| 2044 | 8 | 70 | 166 | 602 | 48 | 0 | 893 |
| 2049 | 16 | 68 | 198 | 584 | 49 | 0 | 915 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 27 | 22 | 338 | 24 | 0 | 411 |
| 2034 | 0 | 30 | 43 | 325 | 24 | 0 | 422 |
| 2039 | 0 | 33 | 63 | 311 | 25 | 0 | 432 |
| 2044 | 3 | 33 | 79 | 296 | 25 | 0 | 436 |
| 2049 | 6 | 32 | 95 | 280 | 25 | 0 | 439 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 65 | 53 | 955 | 94 | 0 | 1 167 |
| 2034 | 0 | 90 | 166 | 1 124 | 106 | 0 | 1 486 |
| 2039 | 0 | 115 | 278 | 1 294 | 118 | 0 | 1 805 |
| 2044 | 0 | 118 | 367 | 1 333 | 127 | 0 | 1 946 |
| 2049 | 0 | 122 | 456 | 1 372 | 137 | 0 | 2 087 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.28 Zestawienie prac przewozowych w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W4 v2.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 571 | 589 | 6 047 | 285 | 0 | 8 492 |
| 2034 | 0 | 1 826 | 1 172 | 5 537 | 295 | 0 | 8 830 |
| 2039 | 0 | 2 082 | 1 755 | 5 026 | 304 | 0 | 9 168 |
| 2044 | 88 | 2 056 | 2 077 | 4 837 | 316 | 0 | 9 374 |
| 2049 | 177 | 2 030 | 2 398 | 4 648 | 328 | 0 | 9 581 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 59 | 1 | 705 | 48 | 0 | 813 |
| 2034 | 0 | 67 | 66 | 663 | 48 | 0 | 843 |
| 2039 | 0 | 74 | 130 | 621 | 47 | 0 | 873 |
| 2044 | 8 | 72 | 163 | 603 | 48 | 0 | 894 |
| 2049 | 16 | 71 | 195 | 585 | 49 | 0 | 915 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 28 | 22 | 333 | 24 | 0 | 406 |
| 2034 | 0 | 31 | 43 | 321 | 24 | 0 | 419 |
| 2039 | 0 | 34 | 64 | 310 | 25 | 0 | 432 |
| 2044 | 3 | 33 | 80 | 293 | 25 | 0 | 435 |
| 2049 | 6 | 33 | 96 | 277 | 25 | 0 | 437 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 68 | 53 | 939 | 94 | 0 | 1 155 |
| 2034 | 0 | 94 | 161 | 1 118 | 106 | 0 | 1 480 |
| 2039 | 0 | 121 | 269 | 1 297 | 118 | 0 | 1 805 |
| 2044 | 0 | 125 | 357 | 1 331 | 127 | 0 | 1 940 |
| 2049 | 0 | 130 | 445 | 1 364 | 137 | 0 | 2 075 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojh/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2034 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2039 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2044 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |
| 2049 | 0 | 16 | 3 | 90 | 0 | 0 | 109 |

Tablica 5.29 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie bezinwestycyjnym W0.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  |  |  | 51-70 |  |  |  |  |  | 71-90 |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  |  | >110 |  | razem |  |  |  |
| 2029 | 5 910 |  |  |  |  | 108 356 |  |  |  |  |  | 32 402 |  |  |  |  |  | 421 336 |  |  |  |  | 29 437 |  |  |  |  | 0 |  | 597 441 |  |  |  |
| 2034 | 23 559 |  |  |  |  | 106 229 |  |  |  |  |  | 65 008 |  |  |  |  |  | 393 081 |  |  |  |  | 30 413 |  |  |  |  | 0 |  | 618 290 |  |  |  |
| 2039 | 41 208 |  |  |  |  | 104 101 |  |  |  |  |  | 97 614 |  |  |  |  |  | 364 826 |  |  |  |  | 31 390 |  |  |  |  | 0 |  | 639 139 |  |  |  |
| 2044 | 35 811 |  |  |  |  | 102 601 |  |  |  |  |  | 111 516 |  |  |  |  |  | 359 686 |  |  |  |  | 32 610 |  |  |  |  | 0 |  | 642 223 |  |  |  |
| 2049 | 30 413 |  |  |  |  | 101 101 |  |  |  |  |  | 125 417 |  |  |  |  |  | 354 546 |  |  |  |  | 33 830 |  |  |  |  | 0 |  | 645 308 |  |  |  |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  | 51-70 |  |  |  |  |  | 71-90 |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  |  | >110 |  |  |  |  |  | razem |
| 2029 |  | 419 |  |  |  |  | 10 718 |  |  |  | 5 479 |  |  |  |  |  | 48 653 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 65 269 |
| 2034 |  | 1 938 |  |  |  |  | 9 764 |  |  |  | 7 038 |  |  |  |  |  | 46 201 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 64 940 |
| 2039 |  | 3 457 |  |  |  |  | 8 810 |  |  |  | 8 596 |  |  |  |  |  | 43 749 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 64 612 |
| 2044 |  | 3 037 |  |  |  |  | 8 836 |  |  |  | 10 213 |  |  |  |  |  | 43 764 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 65 850 |
| 2049 |  | 2 618 |  |  |  |  | 8 861 |  |  |  | 11 830 |  |  |  |  |  | 43 779 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 67 087 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  |  | 51-70 |  |  | 71-90 |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  |  | >110 |  |  |  |  |  | razem |  |
| 2029 |  |  | 208 |  |  |  |  | 14 720 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 212 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24 140 |  |
| 2034 |  |  | 753 |  |  |  |  | 14 664 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 520 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24 937 |  |
| 2039 |  |  | 1 299 |  |  |  |  | 14 607 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 828 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25 734 |  |
| 2044 |  |  | 1 132 |  |  |  |  | 15 037 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 033 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 26 203 |  |
| 2049 |  |  | 965 |  |  |  |  | 15 467 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 239 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 26 672 |  |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  | 51-70 |  |  |  |  | 71-90 |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  | >110 |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |
| 2029 |  | 585 |  |  |  |  | 30 213 |  |  | 0 |  |  |  |  | 37 866 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 68 663 |  |  |  |  |
| 2034 |  | 4 104 |  |  |  |  | 40 105 |  |  | 0 |  |  |  |  | 43 443 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 87 652 |  |  |  |  |
| 2039 |  | 7 623 |  |  |  |  | 49 997 |  |  | 0 |  |  |  |  | 49 020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 106 640 |  |  |  |  |
| 2044 |  | 7 201 |  |  |  |  | 54 934 |  |  | 0 |  |  |  |  | 53 737 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 115 872 |  |  |  |  |
| 2049 |  | 6 778 |  |  |  |  | 59 872 |  |  | 0 |  |  |  |  | 58 454 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125 104 |  |  |  |  |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  |  |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <30 | 30-50 |  |  |  | 51-70 |  |  |  |  | 71-90 |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  |  |  | >110 |  |  |  |  |  | razem |  |  |
| 2029 |  |  |  | 0 | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
| 2034 |  |  |  | 0 | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
| 2039 |  |  |  | 0 | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
| 2044 |  |  |  | 0 | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
| 2049 |  |  |  | 0 | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 082 |  |  |

Tablica 5.30 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W1.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  |  | 51-70 |  |  |  |  |  |  | 71-90 |  |  |  |  |  | 91-110 |  |  | >110 |  |  | razem |  |  |  |
| 2029 | 0 |  |  |  |  | 63 099 |  |  |  |  | 23 406 |  |  |  |  |  |  | 495 712 |  |  |  |  |  | 29 437 |  |  | 0 |  |  | 611 654 |  |  |  |
| 2034 | 0 |  |  |  |  | 71 857 |  |  |  |  | 60 121 |  |  |  |  |  |  | 470 766 |  |  |  |  |  | 30 413 |  |  | 0 |  |  | 633 157 |  |  |  |
| 2039 | 0 |  |  |  |  | 80 615 |  |  |  |  | 96 835 |  |  |  |  |  |  | 445 819 |  |  |  |  |  | 31 390 |  |  | 0 |  |  | 654 659 |  |  |  |
| 2044 | 0 |  |  |  |  | 81 853 |  |  |  |  | 110 729 |  |  |  |  |  |  | 441 526 |  |  |  |  |  | 32 610 |  |  | 0 |  |  | 666 718 |  |  |  |
| 2049 | 0 |  |  |  |  | 83 091 |  |  |  |  | 124 623 |  |  |  |  |  |  | 437 233 |  |  |  |  |  | 33 830 |  |  | 0 |  |  | 678 777 |  |  |  |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  |  |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  | 51-70 |  |  |  | 71-90 |  |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  | >110 |  |  |  |  | razem |  |  |
| 2029 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 371 |  |  | 2 914 |  |  |  | 62 103 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67 389 |  |  |
| 2034 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 747 |  |  | 4 786 |  |  |  | 59 464 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 66 997 |  |  |
| 2039 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 123 |  |  | 6 658 |  |  |  | 56 824 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 66 605 |  |  |
| 2044 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 231 |  |  | 8 203 |  |  |  | 57 234 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 68 669 |  |  |
| 2049 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 339 |  |  | 9 749 |  |  |  | 57 645 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 733 |  |  |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  |  |  |  | 51-70 |  | 71-90 |  |  |  |  |  | 91-110 |  |  |  |  | >110 |  |  |  | razem |  |
| 2029 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 486 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 13 554 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 039 |  |
| 2034 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 042 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 13 714 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 757 |  |
| 2039 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 599 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 13 875 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 26 474 |  |
| 2044 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 052 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 14 196 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 248 |  |
| 2049 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 505 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 14 517 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 022 |  |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  |  |  | 51-70 |  |  | 71-90 |  |  |  | 91-110 |  |  |  |  | >110 |  |  |  | razem |  |  |  |  |
| 2029 |  | 0 |  |  |  |  | 16 418 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 338 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 76 756 |  |  |  |  |
| 2034 |  | 0 |  |  |  |  | 27 065 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 762 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 97 827 |  |  |  |  |
| 2039 |  | 0 |  |  |  |  | 37 711 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 187 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 118 898 |  |  |  |  |
| 2044 |  | 0 |  |  |  |  | 42 046 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 89 259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 131 305 |  |  |  |  |
| 2049 |  | 0 |  |  |  |  | 46 381 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 332 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 143 713 |  |  |  |  |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  |  |  |  | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <30 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  | 51-70 |  |  |  |  | 71-90 |  | 91-110 |  |  |  |  | >110 |  |  |  |  |  |  | razem |
| 2029 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 082 |
| 2034 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 082 |
| 2039 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 082 |
| 2044 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 082 |
| 2049 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 584 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 3 326 |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 082 |

Tablica 5.31 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W1A.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 64 055 | 23 192 | 501 616 | 29 437 | 0 | 618 300 |
| 2034 | 0 | 72 827 | 59 910 | 476 795 | 30 413 | 0 | 639 945 |
| 2039 | 0 | 81 598 | 96 629 | 451 973 | 31 390 | 0 | 661 590 |
| 2044 | 0 | 82 724 | 110 522 | 448 079 | 32 610 | 0 | 673 934 |
| 2049 | 0 | 83 850 | 124 415 | 444 184 | 33 830 | 0 | 686 279 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 1 820 | 2 816 | 64 339 | 0 | 0 | 68 976 |
| 2034 | 0 | 2 193 | 4 688 | 61 663 | 0 | 0 | 68 543 |
| 2039 | 0 | 2 565 | 6 559 | 58 987 | 0 | 0 | 68 111 |
| 2044 | 0 | 2 652 | 8 101 | 59 460 | 0 | 0 | 70 213 |
| 2049 | 0 | 2 740 | 9 642 | 59 933 | 0 | 0 | 72 316 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 11 300 | 0 | 14 270 | 0 | 0 | 25 570 |
| 2034 | 0 | 11 858 | 0 | 14 430 | 0 | 0 | 26 288 |
| 2039 | 0 | 12 417 | 0 | 14 590 | 0 | 0 | 27 007 |
| 2044 | 0 | 12 863 | 0 | 14 931 | 0 | 0 | 27 794 |
| 2049 | 0 | 13 309 | 0 | 15 273 | 0 | 0 | 28 582 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 15 970 | 0 | 63 469 | 0 | 0 | 79 439 |
| 2034 | 0 | 26 630 | 0 | 74 427 | 0 | 0 | 101 058 |
| 2039 | 0 | 37 290 | 0 | 85 386 | 0 | 0 | 122 677 |
| 2044 | 0 | 41 578 | 0 | 93 898 | 0 | 0 | 135 475 |
| 2049 | 0 | 45 865 | 0 | 102 409 | 0 | 0 | 148 274 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2034 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2039 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2044 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2049 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |

Tablica 5.32 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W2A v1.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 59 292 | 38 709 | 495 702 | 27 921 | 0 | 621 623 |
| 2034 | 0 | 68 371 | 75 819 | 472 206 | 28 823 | 0 | 645 220 |
| 2039 | 0 | 77 450 | 112 929 | 448 710 | 29 726 | 0 | 668 816 |
| 2044 | 2 178 | 77 673 | 135 876 | 433 753 | 30 894 | 0 | 680 375 |
| 2049 | 4 356 | 77 897 | 158 823 | 418 795 | 32 061 | 0 | 691 933 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 3 046 | 4 956 | 61 762 | 0 | 0 | 69 763 |
| 2034 | 0 | 3 440 | 7 037 | 58 934 | 0 | 0 | 69 411 |
| 2039 | 0 | 3 833 | 9 118 | 56 107 | 0 | 0 | 69 058 |
| 2044 | 196 | 3 773 | 11 468 | 55 734 | 0 | 0 | 71 170 |
| 2049 | 391 | 3 712 | 13 819 | 55 361 | 0 | 0 | 73 283 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 11 721 | 0 | 13 608 | 0 | 0 | 25 329 |
| 2034 | 0 | 12 283 | 0 | 14 021 | 0 | 0 | 26 303 |
| 2039 | 0 | 12 844 | 0 | 14 433 | 0 | 0 | 27 278 |
| 2044 | 81 | 13 224 | 0 | 14 759 | 0 | 0 | 28 064 |
| 2049 | 162 | 13 604 | 0 | 15 085 | 0 | 0 | 28 850 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 17 351 | 0 | 63 634 | 0 | 0 | 80 985 |
| 2034 | 0 | 28 579 | 0 | 73 363 | 0 | 0 | 101 942 |
| 2039 | 0 | 39 806 | 0 | 83 092 | 0 | 0 | 122 899 |
| 2044 | 417 | 43 966 | 0 | 91 283 | 0 | 0 | 135 667 |
| 2049 | 834 | 48 126 | 0 | 99 475 | 0 | 0 | 148 435 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2034 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2039 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2044 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2049 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |

Tablica 5.33 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W2A v2.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 63 541 | 38 709 | 488 714 | 27 921 | 0 | 618 884 |
| 2034 | 0 | 74 322 | 74 945 | 462 977 | 28 823 | 0 | 641 067 |
| 2039 | 0 | 85 103 | 111 181 | 437 240 | 29 726 | 0 | 663 250 |
| 2044 | 2 178 | 84 364 | 134 066 | 424 270 | 30 893 | 0 | 675 772 |
| 2049 | 4 357 | 83 625 | 156 952 | 411 299 | 32 061 | 0 | 688 293 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 3 046 | 4 956 | 61 924 | 0 | 0 | 69 926 |
| 2034 | 0 | 3 440 | 6 980 | 59 159 | 0 | 0 | 69 579 |
| 2039 | 0 | 3 833 | 9 005 | 56 393 | 0 | 0 | 69 232 |
| 2044 | 196 | 3 756 | 11 342 | 56 073 | 0 | 0 | 71 367 |
| 2049 | 391 | 3 679 | 13 679 | 55 754 | 0 | 0 | 73 503 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 11 781 | 0 | 13 569 | 0 | 0 | 25 350 |
| 2034 | 0 | 12 344 | 0 | 13 981 | 0 | 0 | 26 325 |
| 2039 | 0 | 12 907 | 0 | 14 393 | 0 | 0 | 27 300 |
| 2044 | 81 | 13 288 | 0 | 14 718 | 0 | 0 | 28 087 |
| 2049 | 162 | 13 669 | 0 | 15 042 | 0 | 0 | 28 873 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 17 475 | 0 | 63 557 | 0 | 0 | 81 032 |
| 2034 | 0 | 28 699 | 0 | 73 292 | 0 | 0 | 101 991 |
| 2039 | 0 | 39 923 | 0 | 83 026 | 0 | 0 | 122 949 |
| 2044 | 417 | 44 095 | 0 | 91 210 | 0 | 0 | 135 723 |
| 2049 | 834 | 48 268 | 0 | 99 395 | 0 | 0 | 148 496 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2034 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2039 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2044 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2049 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |

Tablica 5.34 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W4 v1.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 65 170 | 39 187 | 476 496 | 27 926 | 0 | 608 779 |
| 2034 | 0 | 74 888 | 82 743 | 440 724 | 28 835 | 0 | 627 191 |
| 2039 | 0 | 84 607 | 126 299 | 404 953 | 29 745 | 0 | 645 604 |
| 2044 | 2 176 | 83 236 | 146 975 | 394 397 | 30 915 | 0 | 657 698 |
| 2049 | 4 351 | 81 864 | 167 650 | 383 842 | 32 084 | 0 | 669 792 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 2 639 | 3 785 | 60 583 | 0 | 0 | 67 006 |
| 2034 | 0 | 2 912 | 6 337 | 57 207 | 0 | 0 | 66 455 |
| 2039 | 0 | 3 184 | 8 888 | 53 832 | 0 | 0 | 65 904 |
| 2044 | 196 | 3 102 | 10 995 | 53 649 | 0 | 0 | 67 941 |
| 2049 | 391 | 3 019 | 13 101 | 53 467 | 0 | 0 | 69 978 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 12 069 | 0 | 12 582 | 0 | 0 | 24 651 |
| 2034 | 0 | 12 577 | 0 | 12 863 | 0 | 0 | 25 440 |
| 2039 | 0 | 13 086 | 0 | 13 144 | 0 | 0 | 26 230 |
| 2044 | 80 | 13 479 | 0 | 13 454 | 0 | 0 | 27 013 |
| 2049 | 160 | 13 872 | 0 | 13 765 | 0 | 0 | 27 797 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 18 161 | 0 | 59 636 | 0 | 0 | 77 798 |
| 2034 | 0 | 29 859 | 0 | 66 774 | 0 | 0 | 96 634 |
| 2039 | 0 | 41 557 | 0 | 73 912 | 0 | 0 | 115 469 |
| 2044 | 413 | 45 935 | 0 | 81 207 | 0 | 0 | 127 555 |
| 2049 | 826 | 50 312 | 0 | 88 502 | 0 | 0 | 139 640 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2034 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2039 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2044 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2049 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |

Tablica 5.35 Zestawienie prac przewozowych w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji w wariancie W4 v2.

| samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 71 086 | 39 187 | 466 829 | 27 926 | 0 | 605 029 |
| 2034 | 0 | 62 897 | 78 395 | 439 015 | 28 835 | 0 | 609 143 |
| 2039 | 0 | 54 708 | 117 603 | 411 202 | 29 745 | 0 | 613 257 |
| 2044 | 2 176 | 69 257 | 138 017 | 401 004 | 30 915 | 0 | 641 368 |
| 2049 | 4 351 | 83 806 | 158 431 | 390 806 | 32 084 | 0 | 669 478 |
| samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 2 735 | 3 785 | 60 555 | 0 | 0 | 67 075 |
| 2034 | 0 | 2 627 | 6 189 | 57 310 | 0 | 0 | 66 125 |
| 2039 | 0 | 2 518 | 8 592 | 54 065 | 0 | 0 | 65 176 |
| 2044 | 196 | 2 823 | 10 659 | 53 930 | 0 | 0 | 67 607 |
| 2049 | 391 | 3 127 | 12 727 | 53 794 | 0 | 0 | 70 039 |
| samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 11 970 | 0 | 12 746 | 0 | 0 | 24 716 |
| 2034 | 0 | 12 299 | 0 | 13 018 | 0 | 0 | 25 318 |
| 2039 | 0 | 12 629 | 0 | 13 290 | 0 | 0 | 25 919 |
| 2044 | 80 | 13 190 | 0 | 13 608 | 0 | 0 | 26 878 |
| 2049 | 160 | 13 751 | 0 | 13 926 | 0 | 0 | 27 836 |
| samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 17 749 | 0 | 60 221 | 0 | 0 | 77 970 |
| 2034 | 0 | 28 684 | 0 | 67 580 | 0 | 0 | 96 264 |
| 2039 | 0 | 39 619 | 0 | 74 939 | 0 | 0 | 114 558 |
| 2044 | 413 | 44 472 | 0 | 82 366 | 0 | 0 | 127 250 |
| 2049 | 826 | 49 325 | 0 | 89 792 | 0 | 0 | 139 943 |
| autobusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Praca przewozowa [pojkm/dobę] w przedziałach prędkości [km/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | <30 | 30-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | >110 | razem |
| 2029 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2034 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2039 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2044 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |
| 2049 | 0 | 584 | 94 | 3 326 | 78 | 0 | 4 082 |

# 6. Ocena warunków ruchu i dobór przekrojów tras w docelowym horyzoncie prognozy

W oparciu o uzyskane wyniki prognoz ruchu dla docelowego horyzontu czasowego (rok 2049), przeprowadzono ocenę warunków ruchu dla poszczególnych odcinków między skrzyżowaniami planowanej obwodnicy, w zależności od rozpatrywanego wariantu jej przebiegu. Ocenę wykonano w oparciu instrukcję obliczeniową [6] dla odcinków zamiejskich o przekrojach jednojezdniowych dwukierunkowych. Założeniem niniejszej metody obliczeniowej jest klasyfikacja (ocena) warunków ruchu w odniesieniu do poziomu swobody ruchu na drodze dla poszczególnych odcinków jednorodnych.

## 6.1 Dane wejściowe

Na podstawie udostępnionego projektu drogowego przyjęte zostały następujące dane wejściowe do obliczeń:

- klasa techniczna GP i przekrój drogi jednojezdniowej typu 1 x 2

- stałe szerokości pasa ruchu i obecność utwardzonych poboczy,

- gęstość zjazdów po obu stronach drogi,

- parametry ruchu – na podstawie prognozy wielkości natężeń i prognozy struktury rodzajowej pojazdów (w tym udział pojazdów ciężkich w ruchu) – zgodnie z rozdziałem 5 niniejszych analiz.

### 6.1.1 Odcinki jednorodne

W przypadku rozpatrywanej trasy, kryterium doboru odcinków jednorodnych opiera się na znalezieniu ich punków początkowych i końcowych poprzez identyfikację skrzyżowań, na których wloty obwodnicy pozbawione są pierwszeństwa przejazdu (tu: ronda) lub skrzyżowań, które istotnie wpływają na zmianę wielkości ruchu (różnica w natężeniach przed i za skrzyżowaniem większa niż 10%). Uwzględnione zostały również strefy oddziaływania takich skrzyżowań, które w przypadku rond pokrywały się z długościami odcinków, na których projektuje się kontrałuki przed wlotami, natomiast na wylotach – zgodnie z obliczeniową długością odcinków przyspieszania wg wytycznych [13]. W obliczeniach tych przyjęto prędkość do projektowania skrzyżowań typu rondo V DPS równą 50 km/h i prędkość skrętu V S równą 15 km/h.

Zestawienie opisujące każdy z analizowanych odcinków jednorodnych w poszczególnych wariantach i podwariantach projektowanej trasy Obwodnicy Człuchowa przedstawiono w tabeli 6.1.

### 6.1.2 Dobór wyjściowej prędkości w ruchu swobodnym

Na podstawie informacji o przekroju drogi (pkt 6.1.1) przyjęto wyjściową prędkość w ruchu swobodnym równą 94,4 km/h.

#### Tabela 6.1. Zestawienie odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów obwodnicy Człuchowa.

### 6.1.3 Miarodajne natężenie ruchu

Miarodajne natężenie ruchu w roku prognozy należy przyjmować jako 50 wartość z największych godzinowych natężeń w roku dla dróg o określonym profilu zmienności sezonowej. W rozpatrywanym przypadku przyjęto:

- średnie sezonowe wahania ruchu (DJŚ) w oparciu o wskaźnik wahań SDRL/SDRR w zakresie 1,21 do 1,60,

- typowy udział 50 godziny w roku w SDRR dla profilu sezonowości DJŚ równy 0,10,

- rozkład kierunkowy w 50 godzinie w roku w SDRR dla profilu DJŚ równy 60%

Średni dobowy ruch w przekroju drogi w roku prognozy SDRRP został obliczony dla poszczególnych odcinków jednorodnych. Pod uwagę brano średnią ważoną wielkości natężeń ruchu na poszczególnych odcinkach międzywęzłowych (rozdział 5.1) i ich długości w stosunku do długości odcinka jednorodnego, na który przypadały.

### 6.1.4 Krętość odcinków jednorodnych

Wyznaczenie krętości odcinków jednorodnych wykonano na podstawie analizy przebiegu wariatów tras na planszach z planami sytuacyjnymi projektu [2]. Tabelaryczne zestawienie krętości poszczególnych odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów i podwariantów przebiegu projektowanej trasy przedstawiono w tab. 6.2.

#### Tabela 6.2. Zestawienie odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy Człuchowa pod względem ich krętości.

### 6.1.5 Średnie ważone pochylenie niwelety jezdni odcinków jednorodnych

Wyznaczenie średnich ważonych pochyleń niwelet jezdni poszczególnych odcinków jednorodnych wykonano na podstawie analizy rozwiązań wysokościowych wariatów tras na planszach z profilami podłużnymi projektu [2]. Tabelaryczne zestawienie krętości poszczególnych odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów i podwariantów przebiegu projektowanej trasy przedstawiono w tab. 6.3.

#### Tabela 6.3. Zestawienie odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy Człuchowa pod względem ich średnich ważonych pochyleń niwelet jezdni.

### 6.1.6 Gęstość zjazdów

Projektowana Obwodnica Człuchowa jest drogą wysokiej klasy GP, dla której nie przewiduje się bezpośredniej obsługi transportowej zagospodarowania w jej otoczeniu poprzez zjazdy. Na podstawie analizy projektu [2] wyciągnięto tożsamy wniosek. W związku z tym w obliczeniach przyjęto brak zjazdów i gęstość zjazdów równą zero.

## 6.2 Obliczenie parametrów opisujących warunki ruchu

Na podstawie danych wejściowych (rozdział 6.1) wykonano obliczenia podstawowych parametrów ruchu w każdym z wariantów projektowanej obwodnicy. Zbiorcze zestawienie parametrów odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy Człuchowa i wyników obliczeń warunków ruchu na nich przedstawiono w tabeli 6.4.

### 6.2.1 Średnie prędkości potoków pojazdów

W odniesieniu do przyjętej wyjściowej prędkości w ruchu swobodnym (94,4 km/h) i zależności od miarodajnych natężeń ruchu, krętości i średnich ważonych pochyleń niwelet jezdni odcinków i udziałów ruchu ciężkiego w potokach obliczono, że:

- średnie prędkości potoków pojazdów wyniosą od 73,1 km/h do 87,8 km/h,

- największe średnie wartości prędkości średnich wystąpią w przypadku realizacji wariantu 4 w podwariancie v2 i wyniosą 81,62 km/h,

- najmniejsze średnie wartości prędkości średnich wystąpią w przypadku realizacji wariantu 1 i wyniosą 77,86 km/h,

- najmniejsze zmiany prędkości potoków pojazdów (11,5%) wystąpią w przypadku wariantu 4, w podwariancie v2,

- największe zmiany prędkości potoków (14,6%) wystąpią w przypadku wariantu 2, w podwariancie v2

### 6.2.2 Gęstość ruchu

Obliczeniowa gęstość ruchu, będąca podstawą do oszacowania poziomów warunków ruchu (PSR) na poszczególnych odcinkach jednorodnych wszystkich wariantów oscylowała od k=1,51 P/km do k=9,10 P/km. Ponadto obliczono, że:

- najmniejsza średnia gęstość ruchu wystąpi w przypadku realizacji wariantu 2A w podwariancie v2 i wyniesie k=4,66 P/km,

- największa średnia gęstość ruchu wystąpi w przypadku realizacji wariantu 1 i wyniesie k=6,74 P/km.

### 6.2.3 Poziom swobody ruchu

Na podstawie obliczeń gęstości ruchu możliwe było określenie poziomów swobody ruchu PSR dla poszczególnych odcinków jednorodnych. Z obliczeń wynika, że należy spodziewać się poziomów nie gorszych niż poziom B, to jest w przedziale gęstości pojazdów od 5 do 10 P/km.

#### Tabela 6.4. Zbiorcze zestawienie parametrów odcinków jednorodnych dla poszczególnych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy Człuchowa oraz wyników obliczeń ich przepustowości.

### 6.2.4 Stopień wykorzystania przepustowości

W zależności od obliczonych wg instrukcji [6] miarodajnych natężeń ruchu i przepustowości odcinków jednorodnych wykazano, że:

- w zależności od odcinka jednorodnego stopień wykorzystania przepustowości wyniesie od X=0,10 do X=0,49,

- największe zapasy przepustowości (najmniejszy stopień wykorzystania przepustowości) wystąpią w przypadku realizacji wariantu 2A i 4, oba w podwariancie v2 i wyniosą 63%,

- najmniejsze zapasy przepustowości (największy stopień wykorzystania przepustowości) wystąpią w przypadku realizacji wariantu 1 i wyniosą 51%.

## 6.3 Wnioski z obliczeń warunków ruchu na odcinkach jednorodnych

Na podstawie wykonanych z pomocą instrukcji [6] obliczeń stwierdzono, że warunki ruchu na odcinkach jednorodnych, zdefiniowanych w oparciu o założenia przyjęte w rozdziale 6.1.1 będą dobre, bądź bardzo dobre, co odpowiada poziomom swobody ruchu B lub A.

Tym samym stwierdza się, że przyjęty w projekcie przekrój jednojezdniowy będzie wystarczająco sprawny ruchowo i uzasadniony z tego punktu widzenia.

# 7. Ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach

## 7.1 Założenia

W oparciu o uzyskane wyniki prognoz ruchu stwierdzono, że w zależności od rozpatrywanego horyzontu czasowego prognoz oraz lokalizacji poszczególnych projektowanych skrzyżowań, wartości natężeń ruchu na nich nie będą stale wzrastały.

Podyktowane jest to harmonogramem rozwoju sieci drogowej w skali makroregionu, który został uwzględniony w modelu makroskopowym podróży [3] i związanym z tym rozkładem podróży oraz relacji kierunkowej w sieci drogowej. Jako przykład należy podać tu wpływ na rozkład podróży w sieci po planowanym po roku 2029 uruchomieniu trasy S11, która przejmie część ruchu z drogi krajowej nr 25, co spowoduje jej odciążenie. Efekt ten jest uwidoczniony na kartogramach SDR dla roku 2029 i 2039 w rozdziale 5.

W związku z powyższym, w ocenie sprawności projektowanych skrzyżowań przyjęto wartości prognozowanego ruchu kołowego odpowiadające okresowi prognostycznemu, w których były one na danych skrzyżowaniach największe, to jest dla roku 2049.

Ocenę warunków ruchu przeprowadzono ruchu w okresach szczytu transportowego. Przyjęto, że natężenie w szczycie będzie stanowiło dla każdego ze skrzyżowań 8% wartości natężenia SDR. Przyjęto dodatkowo, że:

- przekrój obwodnicy w każdym z wariantów będzie jednojezdniowy, co jest wnioskiem płynącym z obliczeń we wcześniejszym rozdziale (6.3),

- w ciągu obwodnicy, w każdym z wariantów, skrzyżowania skanalizowane z wydzielonymi przestrzeniami dla relacji skrętnych w lewo na drodze głównej niezależnie od zapotrzebowania ruchowego na tę relację skrętną,

- skrzyżowania nie będą wyposażone w sygnalizacje świetlne – na obecnym etapie projektu nie jest możliwe określenie programów pracy sygnalizacji, ich koordynacji, optymalizacji okresów, układów faz, etc; rozwiązania te przedstawi projektant na dalszym etapie projektu, niemniej, przyjęto zasadę o możliwości sterowania ruchem wzdłuż obwodnicy w przypadku, gdyby skrzyżowania miałyby zostać wyposażone w sygnalizacje i zasadę utrzymywania możliwie jednorodnej prędkości przejazdu,

- relacje ruchu na wprost i w prawo na każdym wlocie głównym będą odbywać się z jednego pasa ruchu,

- wloty boczne będą jedno pasowe, o wszystkich możliwych relacjach skrętnych.

Podobnie jak w przypadku niektórych założeń związanych ze wstępną oceną możliwości zastosowania przekroju jednojezdniowego (rozdział 6), powyższe założenia (np. brak sygnalizacji świetlnych lub wlotów wielopasowych) mogą decydować o nieco niższych przepustowościach skrzyżowań niż potencjalnie możliwe. Umożliwiają natomiast ocenę potrzeb zastosowania niezbędnych środków organizacji ruchu w późniejszych fazach projektu. W przypadku uzyskanych w toku obliczeń niekorzystnych warunków ruchu dla wyjściowych konfiguracji geometrycznych skrzyżowań wykonano dodatkowe obliczenia, sprawdzające skuteczność zastosowania dodatkowych pasów ruchu na wlotach.

Wszystkie skrzyżowania zostały oznaczone numerem grupy wariantów i numerem indywidualnym. W tabeli 7.1 zaprezentowano zestawienie wyników obliczeń przepustowości skrzyżowań w ciągu projektowanej obwodnicy Człuchowa dla wszystkich wariantów, z uwzględnieniem powyższych założeń. Szczegółowe wyniki obliczeń przepustowości wszystkich skrzyżowań są treścią Załącznika 4, na końcu niniejszego opracowania.

## 7.2 Wyniki oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach

Z oceny warunków ruchu dla wszystkich skrzyżowań w poszczególnych wariantach i podwariantach przebiegu obwodnicy, wykonanych na podstawie prognoz makroskopowych dla docelowego horyzontu czasowego (rok 2049) wynika, że:

- przeważająca większość skrzyżowań (39 spośród przeanalizowanych łącznie 42 konfiguracji obliczeniowych skrzyżowań), pracowałaby w zakresie bardzo dobrych warunków ruchu (PSR I),

- dobre warunki ruchu (PSR II) występowałyby w przypadku 2 skrzyżowań,

- złe warunki ruchu (PSR IV) występowałyby w jednym przypadku spośród wszystkich 42 konfiguracji obliczeniowych skrzyżowań,

- wariantem przebiegu, w którym należy spodziewać się największych zapasów przepustowości, między 50% a 79%, byłby Wariant W2 w podwariancie v2,

- wariantem przebiegu, w którym należy spodziewać się najmniejszych zapasów (między 13% a 86%) lub wyczerpania zapasów przepustowości (maksymalnie o 14%) byłby Wariant W4 w podwariancie v2, przewidującym budowę jednopoziomowych połączeń obwodnicy z podstawowym układem drogowym,

- skrzyżowaniem o najgorszych obliczeniowo prognozowanych warunkach ruchu, na którym można spodziewać się przekroczenia o 14% zapasu przepustowości, byłoby rondo jednopasowe obwodnicy w wariancie W4 z drogą krajową nr 22 w msc. Nieżywięć (skrzyżowanie nr 4.2.4a wg tab. 7.1).

#### Tabela 7.1. Zbiorcze zestawienie wyników obliczeń przepustowości skrzyżowań w ciągu projektowanej trasy, dla godziny szczytu w 2049 r. w wariantach 1 i 1A, 2A i 4.

# 8. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań i symulacji stwierdzono, że:

- Przeprowadzone prognozy i analizy ruchu drogowego opracowane zostały zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogowego (GDDKiA [4], [5]), z wykorzystaniem zaawansowanego narzędzia symulacyjnego – oprogramowania PTV VISUM, w którym został zbudowany Intermodalny Krajowy Model Ruchu. Model ten został rozbudowany i uszczegółowiony dla obszaru analizy ze szczególnym uwzględnieniem Człuchowa i ruchu z nim związanego. Prognozy ruchu wykonano zgodnie ze standardami prognozowania opracowanymi dla GDDKiA i założeniami Niebieskiej Księgi JASPERS sektora drogowego.

- Uzyskane wyniki prognoz poddano analizom, które wykazały, że każdy z analizowanych wariantów skutkować będzie poprawą warunków ruchu drogowego oraz skróceniem czasu przejazdu użytkowników. W przypadku realizacji wariantu W1 miałoby miejsce dociążenie przekroju planowanej trasy obwodnicy Człuchowa w największym stopniu, wynoszące w roku 2049 od 4.840 do 11.090 pojazdów na dobę.

- Wariant W4 (podwariant v2), z uwagi na większą odległość od terenu miasta, cechowałoby obciążenie trasy projektowanej obwodnicy w najmniejszym stopniu (SRD w roku 2049 od 3.050 do 8.330 pojazdów na dobę. W przypadku wariantu W2A stopień przejęcia ruchu z terenu miasta Człuchów stanowiłby pośredni zakres w stosunku do pozostałych wariantów i wynosiłby w roku 2049 od 1.880 do 9.190 pojazdów na dobę.

- W zależności od wariantu przebiegu obwodnicy udziały prognozowanego ruchu ciężkiego będą zróżnicowane i w roku 2049 będą wynosić 30% - 33%, przy czym najwięcej w przypadku wariantu W1A, a najmniej w wariancie W2A w podwariancie v1:

- Do wyboru ostatecznego wariantu konieczne jest opracowanie pozostałych elementów Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, na potrzeby którego wykonano niniejsze opracowanie. Z punktu widzenia ruchowego, najkorzystniejszy jest Wariant W1A zakładający budowę przekroju jednojezdniowego obwodnicy i skrzyżowań jednopoziomowych z istniejącym układem drogowym. Wariant ten cechuje się:

- przejęciem ruchu drogowego z obszaru miasta Człuchowa w największym stopniu,

- największymi prognozowanymi zapasami przepustowości (od 79% do 35%) oraz najmniejszymi stratami czasu kierowców i pasażerów na wlotach skrzyżowań, nie przekraczających w okresach szczytowych 12 sekund na pojazd.

- W przypadku realizacji skrzyżowań innych niż ronda zaleca się dostosowanie geometrii wszystkich skrzyżowań skanalizowanych z wydzielonymi pasami dla relacji skrętnych w ciągu trasy obwodnicy do instalacji świetlnych.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Z1. Lokalizacje analizowanych skrzyżowań w ciągu projektowanej obwodnicy w poszczególnych wariantach i podwariantach wariantach (W1, W1A, W2A, i W4)

Załącznik Z2A. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy w wariantach W1, W1A, W2A, i W4, dla 2029 r.

Załącznik Z2B. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy w wariantach W1, W1A, W2A, i W4, dla 2039 r.

Załącznik Z2C. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy w wariantach W1, W1A, W2A, i W4, dla 2049 r.

Załącznik Z3. Zestawienie prognozowanej struktury rodzajowej na wszystkich odcinkach projektowanej obwodnicy w wariantach W1, W1A, W2A i W4, w latach 2029-2049.

Załącznik Z4. Zestawienie wyników obliczeń prognozowanych przepustowości w okresie szczytu transportowego, na skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla roku 2049 r.

## Załącznik Z1. Lokalizacje analizowanych skrzyżowań w ciągu projektowanej obwodnicy w poszczególnych wariantach i podwariantach wariantach (W1, W1A, W2A, i W4).

Lokalizacje analizowanych skrzyżowań - Wariant 1

Lokalizacje analizowanych skrzyżowań - Wariant 1A

Lokalizacje analizowanych skrzyżowań - Wariant 2A – podwariant v1

Lokalizacje analizowanych skrzyżowań - Wariant 2A – podwariant v2

Lokalizacje analizowanych skrzyżowań - Wariant 4 – podwariant v1

Lokalizacje analizowanych skrzyżowań - Wariant 4 – podwariant v2

## Załącznik Z2A. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A 
i W4, dla 2029 r.

### Rok 2029 - Wariant 1

### Rok 2029 - Wariant 1A

### Rok 2029 - Wariant 2A – podwariant v1

### Rok 2029 - Wariant 2A – podwariant v2

### Rok 2029 - Wariant 4 – podwariant v1

### Rok 2029 - Wariant 4 – podwariant v2

## Załącznik Z2B. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla 2039 r.

### Rok 2039 - Wariant 1

### Rok 2039 - Wariant 1A

### Rok 2039 - Wariant 2A – podwariant v1

### Rok 2039 - Wariant 2A – podwariant v2

### Rok 2039 - Wariant 4 – podwariant v1

### Rok 2039 - Wariant 4 – podwariant v2

## Załącznik Z2C. Zestawienie prognozowanych dobowych natężeń ruchu na skrzyżowaniach projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla 2049 r.

### Rok 2049 - Wariant 1

### Rok 2049 - Wariant 1A

### Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v1

### Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v2

### Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v1

### Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v2

## Załącznik Z3. Zestawienie prognozowanej struktury rodzajowej na wszystkich odcinkach projektowanej obwodnicy w wariantach W1, W1A, W2A i W4, w latach 2029-2049.

Treść Załącznika Z3 stanowi plik:

Załacznik_Z3_struktura_warianty_lata_odcinki_15.11.2022.xlsx,

który załączono do wersji elektronicznej analiz.

## Załącznik Z4. Zestawienie wyników obliczeń prognozowanych przepustowości w okresie szczytu transportowego, na skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy Człuchowa, w wariantach W1, W1A, W2A i W4, dla roku 2049 r.

### Rok 2049 - Wariant 1

#### Tabela Z.4.1.1 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Kłodowo).

#### Tabela Z.4.1.2.

Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu dróg współpracujących – drogi powiatowej nr 2520G i drogi powiatowej nr 2505G.

#### Tabela Z.4.1.3.

Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 22 (zachodnia strona miasta).

#### Tabela Z.4.1.4. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 188.

#### Tabela Z.4.1.5. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Ględowo) – rondo jednopasowe.

#### Tabela Z.4.1.6. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w msc. Nieżywięć, ul. Człuchowską i obwodnicą Chojnic.

### Rok 2049 - Wariant 1A

#### Tabela Z.4.2.1 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Kłodowo).

#### Tabela Z.4.2.2. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu dróg współpracujących – drogi powiatowej nr 2520G i drogi powiatowej nr 2505G.

#### Tabela Z.4.2.3 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 22 (zachodnia strona miasta).

#### Tabela Z.4.2.4. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 188.

#### Tabela Z.4.2.5 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Kłodowo).

#### Tabela Z.4.2.6. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w msc. Nieżywięć, ul. Człuchowską i obwodnicą Chojnic.

### Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v1

#### Tabela Z.4.3.1 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 i drogą gminną nr 236014G (msc. Ględowo).

#### Tabela Z.4.3.2. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 188.

#### Tabela Z.4.3.3. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 22 – zachodnia strona miasta.

#### Tabela Z.4.3.4. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Kłodowo).

#### Tabela Z.4.3.5. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na dróg powiatowych DP 2537G i DP 2505G z obecną drogą krajową nr 25.

#### Tabela Z.4.3.6. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową DP 2521G.

#### Tabela Z.4.3.7. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z obecną drogą krajową nr 22 (msc. Nieżywięć) i obwodnicą Chojnic.

### Rok 2049 - Wariant 2A – podwariant v2

#### Tabela Z.4.4.1 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 i drogą gminną nr 236014G (msc. Ględowo).

#### Tabela Z.4.4.2. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 188.

#### Tabela Z.4.4.3. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 22 – zachodnia strona miasta.

#### Tabela Z.4.4.4. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25.

#### Tabela Z.4.4.5. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na dróg powiatowych DP 2537G i DP 2505G z obecną drogą krajową nr 25.

#### Tabela Z.4.4.6. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową DP 2521G.

#### Tabela Z.4.4.7. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z obecną drogą krajową nr 22 (msc. Nieżywięć) i południowymi łącznicami węzła z obwodnicą Chojnic.

#### Tabela Z.4.4.8. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z obecną drogą krajową nr 22 (msc. Nieżywięć) i północnymi łącznicami węzła z obwodnicą Chojnic.

### Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v1

#### Tabela Z.4.5.1 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Kłodowo).

#### Tabela Z.4.5.2. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu dróg współpracujących – drogi powiatowej nr 2520G i drogi powiatowej nr 2505G.

#### Tabela Z.4.5.3. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową DP 2521G.

#### Tabela Z.4.5.4. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z obecną drogą krajową nr 22 (msc. Nieżywięć).

#### Tabela Z.4.5.5 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 w Ględowie.

#### Tabela Z.4.5.6. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 188.

#### Tabela Z.4.5.7. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 22 i drogą gminną DG 236044G.

### Rok 2049 - Wariant 4 – podwariant v2

#### Tabela Z.4.6.1 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Kłodowo).

#### Tabela Z.4.6.2. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu dróg współpracujących – drogi powiatowej nr 2520G i drogi powiatowej nr 2505G.

#### Tabela Z.4.6.3. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową DP 2521G.

#### Tabela Z.4.6.4 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy w ciągu DK25 z obecną drogą krajową nr 22 (msc. Nieżywięć) – rondo na poziomie terenu.

#### Tabela Z.4.6.5 Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy w ciągu DK25 z obecną drogą krajową nr 22 (msc. Nieżywięć) – przejście wiaduktem nad rondem

#### Tabela Z.4.6.6. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 25 (msc. Ględowo).

#### Tabela Z.4.6.7. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 188.

#### Tabela Z.4.6.8. Zestawienie szczegółowych wyników obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 22 i drogą gminną DG 236044G.

## Załącznik Z5. Zestawienia tabelaryczne wyników prognozy ruchu z obszaru wpływu planowanej inwestycji, wykorzystane na potrzeby kolejnych analiz.

Materiał wykonany zgodnie z wymaganiem zawartym w piśmie DSS GDDKiA [11] z dnia 14.09.2022 r.

Treść Załącznika Z5 stanowi plik o nazwie Sprawdz. nr 2_WPS-Załącznik_Z5_praca_przewozowa_warianty_poprawki.xlsx, który załączono do wersji elektronicznej analiz.

W Załączniku 5 przedstawiono zestawienia tabelaryczne wyników prognozy ruchu z obszaru wpływu planowanej inwestycji, wg schematu zamieszczonego poniżej:

- Praca przewozowa w pojkm, w przedziale średniej prędkości podróży dla pełnej struktury rodzajowej pojazdów w wariancie bezinwestycyjnym W0 oraz dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych WI, dla wymaganych horyzontów prognozy w okresie referencyjnym analizy,

- Praca przewozowa w pojh, w przedziale średniej prędkości podróży dla pełnej struktury rodzajowej pojazdów w wariancie bezinwestycyjnym W0 i dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych WI, dla wymaganych horyzontów prognozy w okresie referencyjnym analizy,

- Praca przewozowa w pojkm, w przedziale ŚDR w wariancie bezinwestycyjnym W0 oraz dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych WI, dla wymaganych horyzontów prognozy w okresie referencyjnym analizy.

Zestawienia tabelaryczne wyników prognozy ruchu z obszaru wpływu planowanej inwestycji, wykorzystane do obliczeń AKK/AE, wg schematu podziału pracy przewozowej, wymaganej wytycznymi (poniżej), przygotowanego w formie arkusza kalkulacyjnego:

- PP pojkm,

- PP pojh,

- PP pojkm_wyp.

- Praca przewozowa w pojkm oraz w pojh, w przedziale średniej prędkości podróży dla pełnej struktury rodzajowej pojazdów w wariancie bezinwestycyjnym W0 oraz dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych WI dla wymaganych horyzontów prognozy w okresie referencyjnym analizy:

o Przedziały prędkości,

o Kategorie dróg/odcinków - ciągi drogowe dwujezdniowe i jednojezdniowe,

- Dla celów obliczenia kosztów wypadków i zdarzeń drogowych, praca przewozowa w pojazdokilometrach/dobę dla każdej kategorii dróg/odcinków wymienionych powyżej, w przedziałach SDRR (bez podziału na strukturę rodzajową pojazdów).

| Schematy prezentacji danych w wersji papierowej opracowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Praca przewozowa w pojkm/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant/warianty inwestycyjne WI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Praca przewozowa w pojh/dobę w przedziale średniej prędkości podróży z obszaru wpływu planowanej inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant/warianty inwestycyjne WI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Praca przewozowa w pojkm/dobę w przedziale ŚDR z obszaru wpływu planowanej inwestycji |
| Uwaga: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * n - pierwszy rok eksploatacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W indywidualnych przypadkach (specyfika inwestycji) może nastąpić konieczność przygotowania prac przewozowych z okresu realizacji inwestycji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |